SISTEM PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN AKUARIUM

TEROTOMATISASI

TUGAS AKHIR

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan

Untuk menyelesaikan program Strata-1 Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Makassar

Disusun Oleh:

MUHAMMAD IRSYAD ASHARI

D421 16 305

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

# ABSTRAK

Memelihara ikan hias merupakan hobi dan usaha yang sudah ditekuni oleh masyarakat indonesia sejak lama. Terlebih lagi mudahnya mendapatkan ikan hias yang dijual secara bebas di pasar tradisional maupun pasar modern yang sudah tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Selain hal tersebut, terdapat juga faktor-faktor penting yang pemelihara harus perhatikan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan ikan hias. Faktor tersebut adalah kondisi ideal kolam ikan yang harus memenuhi kondisi yang membuat ikan tersebut nyaman hidup di dalamnya. Karena faktor tersebutlah pemelihara ikan hias harus sering memantau dan melakukan perawatan terhadap kondisi kolam atau akuarium tempat ikan hias hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan konsep Internet of Things dalam memantau dan melakukan perawatan otomatis terhadap kondisi akuarium ikan hias dengan campur tangan manusia seminimal mungkin.

Penelitian ini memiliki fokus kerja memantau suhu, ketinggian air, kekeruhan air , penggantian air otomatis dan pemantauan secara jarak jauh melalui media halaman web. Dengan sensor yang digunakan adalah DS18B20, JSN-SR04T, ACS712 5A & SEN-0189. Keempat sensor tersebut akan disambungkan ke sebuah Raspberry Pi untuk diolah datanya. Data yang telah diolah tersebut akan di tunjukkan secara realtime di sebuah halaman web menggunakan HTTP Request sehingga dapat dipantau secara jarak jauh melalui halaman web.

Berdasarkan pengujian sistem pemantauan dan perawatan akuarium terotomatisasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata akurasi penggantian volume air sebesar 95% pada 2 kali percobaan yaitu penggantian air berdasarkan waktu dan berdasarkan tingkat kekeruhan air.

Kata kunci : Akuarium, realtime, Sensor, HTTP Request

# KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN AKUARIUM TEROTOMATISASI ” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata- 1 pada Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Penyusunan penelitian ini disajikan hasil suatu penelitian yang menyangkut judul yang telah diangkat dan telah melalui proses pencarian dari berbagai sumber baik jurnal penelitian, buku maupun dari situs-situs di internet.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan masa penyusunan tugas akhir, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada:

- Kedua Orang tua penulis, Bapak Muhammad Ichsan Bayupah,SE,MM. dan Ibu Ratna Amir Samiallah serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat, juga selalu sabar dalam mendidik penulis sejak kecil;

- Bapak Adnan, S.T., M.T., Ph.D., selaku pembimbing 1 dan Bapak Ir. Christoforus Yohannes, M.T., selaku pembimbing II yang selalu menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian yang sangat luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir;

- Bapak Dr. Ir. Amil Ahmad Ilham, ST., M.IT., selaku Ketua Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas bimbingannya selama masa perkuliahan penulis;

- Kepada Fachrial Yunizar S.T., Rizky Eka Arlin , dan Tiwi Nur Safitri S.T., yang selalu membantu selama penelitian, dan diskusi progress penyusunan Tugas Akhir, serta menjadi mentor dalam penyusunan skripsi ini;

- Kepada Nihlahtuzzahra, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dan bantuan selama penyusunan skripsi ini;

- Para stackholder dari PT. CARAKDE, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, masukan dan semangat di masa-masa sulit;

- Keluarga angkatan 2016 Departemen Teknik Informatika FT-UH atas semua bantuan dan semangat yang diberikan selama ini;

- Teman-teman angkatan IGNITER FT-UH atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini;

- Para Sahabat, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak anggota Labolatorium Internet of Things dan Parallel Computing Universitas Hasanuddin yang telah memberikan begitu banyak bantuan selama penelitian, pengambilan data dan diskusi progress penyusunan Tugas Akhir;

- Segenap Staf Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang selalu dan tak kenal lelah membantu penulis;

- Orang-orang berpengaruh lainnya yang tanpa sadar telah menjadi inspirasi penulis;

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

Wassalam

Makassar, 01 April 2020

Penulis

# DAFTAR ISI

halaman

# HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………… i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii

ABSTRAK	iii

KATA PENGANTAR	iv

DAFTAR ISI	vii

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR TABEL	xiii

BAB I	1

PENDAHULUAN	1

I.1 Latar Belakang	1

I.2 Rumusan Masalah	3

I.3 Tujuan Penelitian	3

I.4 Batasan Masalah	4

I.5 Manfaat Penelitian	5

I.6 Sistematika Penulisan	6

BAB II	8

TINJAUAN PUSTAKA	8

II.1 Ikan Hias	8

II.2 Pemeliharaan Akuarium Ikan Hias	8

II.2.1 Penerangan Pada Akuarium Ikan Hias	9

II.3 Memantau Suhu Air Akuarium Secara Tradisional	10

II.4 Metode Penggantian Air Ikan Hias Akuarium	11

II.5 Sensor Suhu DS18B20	12

II.6 Sensor Ultrasonik JSN-SR04T	13

II.7 ADC Converter ADS1115 16 Bit	14

II.8 Sensor Turbiditas SKU SEN0189	14

II.9 Sensor Arus ACS712 5A	15

II.10 Mini PC Raspberry Pi	16

II.10.1 Sistem Operasi Raspberry Pi	17

II.10.2 Raspberry Pi 4 Model B	19

II.10.3 Spesifikasi Raspberry Pi 4 Model B	19

II.11 Web Server	20

II.11.1 Web Server NginX	22

II.11.1.1 Keunggulan Web Server NginX	22

II.11.1.2 Fasilitas Web Server NginX	23

II.12 Port Forwarding	24

II.12.1 NGroK	25

BAB III	27

METODOLOGI PENELITIAN	27

III.1 Tempat dan Waktu Penelitian	27

III.2 Alat dan Bahan Penelitian	27

III.3 Kriteria Desain	28

III.4 Prosedur Penelitian	30

III.5 Tahap Persiapan	31

III.6 Tahap Pembuatan Sistem	32

III.6.1 Tahap Perancangan Sistem Hardware (Perangkat Keras).	32

III.6.1.1 Raspberry Pi 4 Model B	34

III.6.1.2 Sensor Suhu Waterproof  DS18B20	35

III.6.1.3 ADC Konverter ADS1115 16 Bit	36

III.6.1.3 Sensor Ultrasonik Waterproof  JSN-SR04T	37

III.6.1.4 Sensor Turbiditas DFRobot SEN-0189	38

III.6.1.5 Sensor Arus ACS712 5A	38

III.6.1.6 Relay 4 channel 5V	39

III.6.2 Tahap Perakitan / Perwujudan Alat	40

III.6.3 Tahap Pembuatan Software (Perangkat Lunak)	40

III.6.3.1 Sistem Penggantian air otomatis	43

III.6.3.2 Menghitung Penggunaan Daya	45

III.6.3.3 Visualisasi Data ke Halaman Web	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47

IV.1 Hasil Rancang Bangun Alat	47

IV.2 Pengujian Sistem	50

IV.2.1 Pengujian Sistem Pembacaan Suhu	50

IV.2.2 Pengujian Sistem Pembacaan Ketinggian Air	52

IV.2.3 Pengujian Sistem Pembacaan Kekeruhan Air	53

IV.2.4 Pengujian Sistem Penggantian Air Otomatis	53

IV.2.4.1 Pengujian Sistem Penggantian Air Otomatis Metode Waktu	55

IV.2.4.2 Pengujian Sistem Penggantian Air Otomatis Metode Kekeruhan Air	58

IV.2.5 Pengujian Sistem Pemantauan Data Pada Web Browser	61

IV.3 Hasil Pengamatan dan Data	63

IV.3.1 Web Server	64

BAB V	66

PENUTUP	66

V.1 Kesimpulan	66

V.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penampakan Termometer Suhu Akuarium ……………………....  8

Gambar 2.2 Konfigurasi Pin DS18B20……………………………………….. 10

Gambar 2.3 Komponen Raspberry Pi 3 Model B …………………………….. 17

Gambar 2.4 UI Konsol NGroK ..........................…..………………………….. 26

Gambar 3.1 Gambaran umum rangkaian sistem …………………………….... 23

Gambar 3.2 Diagram tahapan penelitian ……………………………………… 25

Gambar 3.3 Rangkaian sistem ………………………………………………… 27

Gambar 3.4 Id dari kedua buah sensor DS18B20 …………………………….. 31

Gambar 3.5 Blok diagram cara kerja alat ……………………………………... 36

Gambar 3.6 Flowchart sistem pemantauan akuarium ………………………… 37

Gambar 3.7 Flowchart Sistem penggantian air otomatis ....................................44

Gambar 4.1 Box prototype tempat penyimpanan komponen elektronika ........... 43

Gambar 4.2 Penempatan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air …... 44

Gambar 4.3 Penempatan sensor suhu di air akuarium cadangan  ……………... 45

Gambar 4.4 Penempatan sensor turbiditas di filter air akuarium ....................... 45

Gambar 4.5 Tampilan Data hasil pembacaan suhu air akuarium pada terminal  46

Gambar 4.6 Hasil Pembacaan keitnggian air akuarium ………………………….. 47

Gambar 4.7 Jadwal disetel untuk mengganti air tiap hari senin ......................... 50

Gambar 4.8 Kondisi akuarium penuh saat air belum diganti ............................. 50

Gambar 4.9 Kondisi akuarium saat air sedang diganti ....................................... 51

Gambar 4.10 Akuarium saat proses penggantian air telah selesai dieksekusi ................. 51

Gambar 4.11 Nilai tegangan air keruh .............................................................. 53

Gambar 4.12 Air akuarium keruh ..................................................................... 53

Gambar 4.13 Kondisi akuarium saat air sedang diganti ................................... 53

Gambar 4.14 Akuarium saat proses penggantian air telah selesai dieksekusi ................ 54

Gambar 4.15 Pemantauan Data pada Website .................................................. 57

Gambar 4.16 Halaman login ............................................................................. 58

Gambar 4.17 User request ke server setiap 15 detik ......................................... 59

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Spesifikasi Teknis JSN-SR04T ........................................................... 11

Tabel 2.2 Konfigurasi pin sensor ACS712 .......................................................... 13

Tabel 3.1 Daftar komponen yang digunakan dalam sistem ................................. 28

Tabel 3.2 Wiring antara DS18B20 dan Respberry Pi .......................................... 30

Tabel 3.3 Wiring antara ADS1115 dan Sensor Analog ....................................... 31

Tabel 3.4 Wiring antara ADS1115 dan Raspberry pi .......................................... 32

Tabel 3.5 Wiring antara JSN-SR04T dan Raspberry pi ....................................... 32

Tabel 3.6 sambungan kanal relay dengan GPIO pins .......................................... 34

# BAB I

# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Memelihara ikan hias adalah salah satu hobi yang banyak digandrungi oleh orang Indonesia. Bentuk indahnya yang memanjakan mata serta memberikan perasaan rileks kepada yang melihatnya membuat orang-orang tertarik untuk memeliharanya. Salah satu wadah yang biasanya dipilih oleh pemelihara ikan hias adalah akuarium karena permukaan dindingnya yang transparan sehingga penampakan ikan hias dapat dinikmati. Umumnya, semakin indah ikannya, maka semakin mahal pula harganya sehingga ikan hias yang sangat mahal hanya bisa dimiliki oleh orang yang berada. Tentu saja untuk memelihara ikan hias yang mahal, para pemelihara akan senantiasa merawat akuarium yang menjadi habitat dari ikan hias kesayangannya agar kesehatan ikannya terjaga. Perawatan yang dilakukan pada akuarium biasanya seperti mengganti kapas filter, memberi penerangan yang cukup pada akuarium, serta mengganti air akuarium secara rutin dengan jadwal yang konsisten.

Dalam proses perawatan akuarium, tantangan yang paling sering dihadapi oleh pemelihara ikan hias ialah memastikan suhu air tetap stabil, menjaga agar penerangan akuarium cukup (menyalakan lampu akuarium tidak lebih dari 12 jam sehari), dan yang paling memberatkan ialah melakukan proses penggantian air yang memakan waktu yang tidak sedikit.

Penulis sendiri telah melakukan uji coba langsung terhadap akuarium berukuran 90x50x50 cm. Ketinggian air adalah 40 cm, jadi volume air adalah 90 x 40 x 50 / 1000 = 180 liter. Untuk menyedot 30% volume air (54 liter) dengan pompa berkapasitas 5 liter / menit, dibutuhkan waktu 10 menit 48 detik hanya untuk menyedot air kotor dan membutuhkan 10 menit 48 detik lagi untuk mengisi air kembali ke volume semula sehingga total waktu hanya untuk menyedot dan mengisi air akuarium adalah 21 menit 36 detik. Jumlah akuarium yang banyak tentu saja akan membuat pemelihara ikan harus menghabiskan lebih banyak waktu lagi hanya untuk mengganti air.

Kegiatan yang sangat mengonsumsi waktu pemelihara ikan yang bersifat berulang ini mendorong peneliti agar merancang sebuah sistem yang dapat mengotomatisasi perawatan akuarium di atas agar keindahan ikan tetap dapat dinikmati dengan usaha perawatan yang telah diminimalisir. Sistem otomatisasi yang akan dibuat juga akan dibuatkan sebuah fitur pemantauan jarak jauh agar pemelihara ikan tetap dapat memantau kondisi akuariumnya dari jarak jauh ketika sedang tidak berada di lokasi.

Hal ini sangat mungkin untuk diwujudkan melihat perkembangan teknologi saat ini. Mikrokontroller telah berkembang menjadi semakin cepat, penggunaan daya yang rendah, koneksi nirkabel, serta yang paling penting ialah mikrokontroller telah menjadi semakin kecil yang memungkinkannya untuk disematkan ke semua benda mati termasuk komponen elektronik di akuarium agar dapat di pantau dari jarak jauh melalui internet.

Sistem yang akan dibuat oleh peneliti akan mengintegrasikan semua sensor-sensor dan aktuator untuk mengontrol komponen-komponen elektronika yang mendukung kehidupan di dalam akuarium seperti pompa utama dan heater . Konsep ini telah menjadi tren dengan nama Internet of Things (IoT). IoT adalah jaringan benda fisik khusus yang mengandung teknologi tersemat untuk berkomunikasi dan merasakan atau berinteraksi dengan keadaan internal mereka atau lingkungan eksternal.

## I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini antara lain:

a. Bagaimana merancang sistem penggantian air secara otomatis dengan mempertahankan volume air di dalam akuarium ?

b. Bagaimana data-data sensor analog dan digital yang dipasang di akuarium dapat diolah di web server ?

c. Bagaimana merancang sistem pemantauan jarak jauh dengan media halaman web ?

d. Bagaimana menghitung sisa waktu penggunaan listrik dengan menghitung penggunaan daya yang digunakan oleh sistem dalam mode baterai ketika listrik mati ?

## I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan akhir dari penelitian ini antara lain:

- Untuk membuat sebuah sistem tersemat pada akuarium yang dapat melakukan penggantian air secara otomatis dan menjaga ketinggian air di dalam akuarium.

- Untuk membuat sebuah sistem pemantauan berbasis web pada sebuah akuarium yang dapat diakses dari lokasi mana saja menggunakan perangkat komputer yang terhubung ke internet dan memiliki web browser.

- Untuk membuat sebuah sistem tersemat pada akuarium yang dapat tetap dipantau walaupun berjalan dengan waktu terbatas menggunakan baterai UPS ketika terjadi pemadaman listrik.

## I.4 Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

- Objek penelitian berupa akuarium berukuran 90x50x50 cm.

- Sumber energi utama untuk sistem ini berupa baterai UPS yang selalu tersambung ke aliran listrik.

- Pengambilan data dilakukan di sebuah akuarium berisi  ikan

Amphilophus trimaculatus(Louhan), Amphilophus Citrinellus (Red parrot ) dan Cichlasoma nigrofasciatum (Chichild Tattoo).

- Pengambilan data dilakukan menggunakan sensor digital dan

analog.

- Target akuarium untuk mengimplementasikan sistem tersemat ini adalah akuarium yang hanya berisi ikan hias dan tidak berisi tanaman, pasir, batu atau hiasan akuarium apapun.

- Otomatisasi yang di buat adalah proses penggantian air dengan mempertahankan volume air ideal bagi ukuran akuarium.

## I.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan manfaat yang didapatkan antara lain:

  - Bagi pemelihara ikan hias, penelitian ini dapat digunakan untuk memberi keamanan terhadap aset mereka yang berupa ikan hias agar harapan hidupnya naik apabila terjadi hal-hal yang mengharuskan pemilik akuarium meninggalkan rumah atau bepergian ke tempat yang jauh dari akuariumnya.

  - Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang Internet of Things (IoT) dalam bagaimana mengotomatisasi akuarium agar dapat beroperasi dengan campur tangan manusia yang minim.

  - Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## I.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan secara keseluruhan, maka akan diuraikan beberapa tahapan dari penulisan secara sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum mengenai hal yang menyangkut latar belakang, perumusan masalah dan batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori tentang hal-hal yang berhubungan dengan budidaya ikan hias, pembacaan sensor pada Mini PC raspberry pi, Internet of Things, pembuatan web server pada raspberry pi dan metode yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, alat dan bahan penelitian, metode perancangan sistem, metode pengujian dan hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil perancangan sistem, pengujian sistem dan pengolahan data hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Seperti pada penjelasan sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini, dalam bab ini akan dijelaskan beberapa landasan-landasan teori sebagai hasil dari studi literatur yang berhubungan dalam perancangan dan pembuatan alat. Pada bab ini penulis akan membahas dasar-dasar dari beberapa bagian penting yang terdapat pada sistem otomatisasi dan pemantauan akuarium berbasis IoT.

## II.1 Ikan Hias

Menurut Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) diacu dalam Kusniati N (2007), ikan hias adalah ikan yang umumnya mempunyai bentuk, warna, dan karakter yang khas, sehingga mampu memberikan suasana yang mendukung tata ruang serta mampu memberikan suasana “tentram dan nyaman”.

## II.2 Pemeliharaan Akuarium Ikan Hias

Hobi pemeliharaan ikan hias  telah berkembang jauh selama dekade terakhir, sebagian berkat kemajuan peralatan akuarium dan banyaknya informasi yang tersedia. Ada banyak buku ikan dan akuarium yang luar biasa tersedia serta banyak informasi di internet, forum dan grup diskusi.

Perawatan akuarium atau pemeliharaan tangki ikan adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal dari hobi ini. Anda akhirnya membuat tangki ikan Anda berjalan tetapi akan ada saatnya Anda memperhatikan bahwa itu mulai terlihat sedikit kotor. Atau, Anda perhatikan bahwa Anda perlu mengisi air yang menguap. Ini adalah waktu untuk perawatan atau pemeliharaan akuarium rutin. Perawatan akuarium atau pemeliharaan tangki ikan kadang-kadang bisa mengganggu bagi penghobi tetapi tidak harus selalu seperti itu. Kembangkan jadwal untuk melakukan tugas-tugas pemeliharaan akuarium ini. Penggantian air itu harus meningkatkan kesehatan ikan Anda dan membuat tangki Anda terlihat lebih bagus.

Penting untuk dicatat bahwa Anda tidak perlu mengganti air tangki sepenuhnya setiap kali Anda harus "membersihkan tangki" atau melakukan pemeliharaan akuarium. Sebagian besar Anda hanya perlu melakukan perubahan air parsial (sekitar 30 persen volume air). Jika Anda memiliki masalah dengan air keruh, Anda mungkin memberi makan terlalu banyak, tangki Anda mungkin terlalu banyak ikan, Anda tidak cukup sering melakukan penggantian air, Anda memberi makan jenis makanan yang salah, dll. Atau, itu bisa merupakan kombinasi dari yang di atas (FishLore : Freshwater Aquarium Book, 2013).

### II.2.1 Penerangan Pada Akuarium Ikan Hias

Pencahayaan akuarium yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan ikan di akuarium. Pencahayaan yang baik juga bisa membuat akuarium jadi lebih hidup. Akuarium ikan hias yang indah bisa menjadi daya tarik tersendiri di rumah dan juga bisa menyatukan keluarga. Oleh karena itu, pemelihara ikan hias harus memikirkan pencahayaan yang baik untuk akuarium.

Pencahayaan memainkan peranan penting dalam menciptakan pemandangan akuatik yang indah, tetapi hal yang tak kalah pentingnya untuk disadari adalah akuarium yang berbeda memiliki kebutuhan pencahayaan yang berbeda, ikan yang berbeda juga memiliki kebutuhan pencahayaan yang berbeda.

Semakin kecil akuarium yang dimiliki, maka semakin rentan terhadap kenaikan suhu yang tajam akibat cahaya panas. Meninggalkan lampu akuarium menyala dalam waktu lama atau bahkan dalam semalam terbukti bisa mematikan bagi para makhluk penghuni akuarium, oleh karena itu perlu dimatikan.

Memantau suhu air akuarium secara berkala diperlukan untuk mengetahui berapa lama lampu akuarium dapat dinyalakan dengan aman. Suhu rumah, lokasi akuarium di rumah (misalnya di dekat jendela), ukuran akuarium, serta jenis ikan dan tanaman semuanya menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan. Jangan pernah biarkan lampu akuarium menyala selama 24 jam penuh karena di alam liar ikan juga membutuhkan siklus antara pagi dan malam. Penerangan yang disarankan hanya dilakukan selama maksimal 12 jam saja setiap hari. (Larry McGee, 2018)

## II.3 Memantau Suhu Air Akuarium Secara Tradisional

Selama ini para pemelihara ikan hias hanya menempelkan sebuah termometer yang menempel di kaca untuk memantau suhu air di dalam akuarium. Cara ini adalah cara tradisional yang memiliki kekurangan salah satunya yaitu untuk mengetahui suhu air, pemilik ikan diharuskan untuk melihat langsung suhu air dari depan akuarium .

Saat memelihara ikan hias, selalu perhatikan suhu dan kualitas air, dan perilaku yang tidak biasa. Dengan begitu Anda dapat membiakkan ikan lagi dengan mudah dengan menciptakan kondisi yang menyerupai habitat aslinya (FishLore : Freshwater Aquarium Book, 2013).

Gambar 2.1 Penampakan Termometer Suhu Akuarium

(pro-shrimp.co.uk)

## II.4 Metode Penggantian Air Ikan Hias Akuarium

Salah satu cara untuk menghilangkan limbah ini di akuarium adalah melalui penggantian  air secara parsial. Jumlah air yang perlu diubah tergantung pada berapa banyak dan seberapa besar ikan di akuarium, tetapi jumlah umum adalah 25% hingga 30% per minggu. Menambahkan air yang telah menguap tidak termasuk mengganti air dikarenakan limbah terlarut tidak menguap. Saat menambahkan air baru, suhu air baru yang akan dimasukkan haruslah sedekat mungkin dengan suhu air di akuarium. Jika Anda tidak bisa mendapatkan air mendekati suhu akuarium, ganti sedikit air saja sehingga tidak akan mengagetkan ikan (Larry McGee, 2018).

## II.5 Sensor Suhu DS18B20

DS18B20 adalah termometer digital yang menyediakan penghitungan temperatur celsius dalam bentuk 9-12 Bit. DS18B20 berkomunikasi lebih dari 1-Wire bus yang menurut definisi hanya membutuhkan satu jalur data (dan ground) untuk komunikasi dengan pusat mikroprosesor.

Setiap DS18B20 memiliki kode serial 64-bit yang unik memungkinkan beberapa DS18B20 berfungsi pada bus 1-Wire yang sama. 	Jadi, mudah untuk menggunakan satu mikroprosesor untuk mengontrol banyak DS18B20 yang didistribusikan di area yang luas.

Gambar 2.2 Konfigurasi Pin DS18B20

(https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf)

## II.6 Sensor Ultrasonik JSN-SR04T

JSN-SR0T4-2.0 merupakan modul pengukuran jarak ultrasonik dapat menyediakan 20 cm – 600 cm jarak non-kontak. Fungsi sensor dengan tingkat akurasi hingga 2mm. Modul termasuk transceiver ultrasonik terintegrasi sensor dan rangkaian kontrol. Mode sekali pakai dan modul divisi JSN-SR04T-2.0. Produk ini mengadopsi desain probe ultrasonik terintegrasi tingkat industri, tipe tahan air, kinerja stabil dan jarak pengukuran akurat.

Tabel 2.1 Spesifikasi Teknis JSN-SR04T

| Spesifikasi | Output Tegangan / Output Serial |
| --- | --- |
| Tegangan Operasi | DC 3.0-5.5V |
| Arus Kerja | < 8mA |
| Probe frequency | 40KHz |
| Jarak Maksimal | 600cm |
| Jarak Minimum | 20cm |
| Akurasi jarak | +- 1cm |
| Resolusi | 1mm |
| Sudut Pengukuran | 75 derajat |
| Sinyal Trigger | 1,10uS diatas tegangan TTL 2, port serial untuk mengirim instruksi 0X55 |
| Output sinyal echo | Tegangan output dengan level sinyal / TTL |
| Konfigurasi pin | 3-5.5V (power positive) Trig (RX) RX Echo (output) TX GND (power supply negative |
| Ukuran produk | L42 * W29 * H12 mm |
| Temperatur kerja | -20 ° C to + 70 ° C |
| Warna Produk | PCB board berwarna biru |

## II.7 ADC Converter ADS1115 16 Bit

ADS1115 adalah modul ADC 16-bit yang presisi dengan empat input multipleks. Anda dapat menggunakan masing-masing input sendiri, atau berpasangan untuk pengukuran diferensial. Ini memiliki referensi kalibrasi internal untuk akurasi tinggi. Modul ini dapat berjalan dengan sinyal daya dan logika antara 2v hingga 5v, sehingga kompatibel dengan semua modul 3.3v dan 5v yang umum. Karena banyak dari 4 papan ini dapat dikontrol dari bus 2-wire I2C yang sama, memberi Anda hingga 16 saluran diferensial tunggal atau 8. Penguat penguatan yang dapat diprogram menyediakan penguatan hingga x16 untuk sinyal kecil.

## II.8 Sensor Turbiditas SKU SEN0189

Sensor turbiditas mendeteksi kualitas air dengan mengukur tingkat kekeruhan. Menggunakan cahaya untuk mendeteksi partikel terendap dalam air dengan mengukur transmisi cahaya dan tingkat hamburan, yang berubah dengan jumlah total padatan tersuspensi (TSS) dalam air. Dengan 	meningkatnya TTS, cairan tingkat kekeruhan meningkat. Sensor kekeruhan digunakan untuk mengukur kualitas air di sungai dan aliran, air limbah dan limbah pengukuran, instrumentasi kontrol untuk kolam pengendapan, penelitian transportasi sedimen dan pengukuran laboratorium. Sensor ini menyediakan mode keluaran sinyal analog dan digital. Ambang disesuaikan saat mode sinyal digital.

Spesifikasi :

- Tegangan Pengoperasian: 5V DC

- Operasi Saat Ini: 40mA (MAX)

- Waktu Respon: <500ms

- Resistansi Isolasi: 100M (Min)

- Metode Output:

- Output analog: 0-4.5V

- Output Digital: Sinyal level Tinggi / Rendah (Dapat di sesuaikan dengan potensiometer)

- Berat: 30g

- Dimensi Adaptor: 38mm * 28mm * 10mm / 1.5 inci * 1.1 inci * 0.4 inci

## II.9 Sensor Arus ACS712 5A

Modul ACS712 menggunakan IC ACS712. Modul ini mendapatkan namanya dari IC (ACS712) yang digunakan dalam modul, jadi produk akhirnya sebenarnya menggunakan IC secara langsung, bukan modul.

Modul ACS712 ini dapat mengukur arus AC atau DC mulai dari + 5A hingga -5A, + 20A hingga -20A dan + 30A hingga -30A. Anda harus memilih rentang yang tepat untuk proyek Anda karena Anda harus menukar akurasi untuk modul rentang yang lebih tinggi. Modul ini menghasilkan tegangan Analog (0-5V) berdasarkan arus yang mengalir melalui kabel; oleh karena itu sangat mudah untuk menghubungkan modul ini dengan mikrokontroler. Jadi jika Anda mencari modul untuk mengukur arus menggunakan mikrokontroler untuk proyek Anda maka modul ini mungkin menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Adapun konfigurasi pin dari sensor ini dapat dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2.2 Konfigurasi pin sensor ACS712

| Nomor Pin | Nama Pin | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Sambungan 5V |
| 2 | Data | Output tegangan analog yang mewakili besar arus |
| 3 | GND | Sambungan Ground |
| T1 | Kabel Masuk | Kabel yang dilalui arus harus diukur terhubung di sini |
| T2 | Kabel Keluar |  |

## II.10 Mini PC Raspberry Pi

Raspberry Pi merupakan sebuah komputer berukuran mini sebesar kartu kredit dengan harga yang relatif murah. Raspberry ini memiliki dua model yaitu Model A dan Model B. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada keberadaan Ethernet yang absen pada model A dan jumlah port USB yang menjadi dua kalinya pada model B. Walaupun kecil dan murah, tetapi raspberry pi tidak bisa disebut murahan. Pasalnya, banyak karya dan kegunaan yang bias dihasilkan dari raspberry pi, mulai dari fungsi utamanya sebagai komputer yang memungkinkan kita untuk browsing, membuat laporan tugas, membuat slide presentasi, bermain game, atau sekedar mendengarkan musik dan menonton video.  Raspberry pi pun sangat membantu dalam pembuatan karya-karya inovatif, seperti penggunaan raspberry pi dalam robot mata-mata yang dilengkapi kamera. Bahkan ada yang menjadikan raspberry pi sebagai pengendali mobil otomatis. Ada pula yang membuat raspberry pi ini menjadi supercomputer.

Raspberry terdiri dari beberapa model yaitu :

- Raspberry Pi Model A

- Raspberry Pi Model A+

- Raspberry Pi Model B

- Raspberry Pi Model B+

- Raspberry Pi 2

- Raspberry Pi 3 Model B+

- Raspberry Pi 4 Model B+

## II.10.1 Sistem Operasi Raspberry Pi

Ini adalah daftar sistem operasi yang berjalan pada Raspberry Pi.

1. Full OS :

a. AROS

b. Haiku

c. LINUX :

- Android : Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

- Arch Linux ARM

- R_Pi Bodhi Linux

- Debian Squeeze

- Firefox OS

- Gentoo Linux

- Google Chrome OS : Chromium OS

- PiBang Linux

- Raspberry Pi Fedora

- Raspbian

- Slackware ARM

- QtonPi

- WebOS : Open webOS

2. Multi-purpose light distributions:

    - Moebius, ARMHF distribusi berdasarkan Debian.

    - Squeezed Arm Puppy, versi Puppy Linux untuk ARM v6

3.Single-purpose light distributions:

a.IPfire
b.OpenELEC

c.Raspbmc

d.XBMaC
e. XBian

## II.10.2 Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi 4 Model B adalah generasi keempat dari raspberry Pi. raspberry pi model ini dapat digunakan untuk banyak aplikasi dan menggantikan Model Raspberry Pi B+ dan Raspberry Pi 3 Model B. Raspberry Pi 4 Model B membawa prosesor yang lebih kuat dan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi pertama dari Raspberry Pi. Selain itu Raspberry Pi model ini juga menambahkan konektivitas Wireless LAN dan Bluetooth (Damayanti & Fradita, 2017). Komponen pada raspberry pi 4 dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Komponen Raspberry Pi 4 Model B

(www.seeedstudio.com)

## II.10.3 Spesifikasi Raspberry Pi 4 Model B

Adapun spesifikasi dari Raspberry Pi 4 Model B sebagai berikut :

  - Chipset Broadcom BCM2711

  - Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz

  - 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE

  - 4 GB RAM

  - 64 Bit CPU 64

  - 4 x USB Ports

  - 4 Pole Stereo output dan Composite video port

  - 2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported)

  - 10/100 BaseT Ethernet Socket

  - Port kamera CSI untuk menghubungkan kamera Raspberry Pi

  - Port tampilan DSI untuk menghubungkan tampilan layar sentuh   Raspberry Pi

  - Port Micro SD untuk memuat system operasi dan menyimpan data

  - Sumber daya USB Tipe C

## II.11 Web Server

Web adalah tampilan pada browser dengan alamat domain khusus untuk sistem penelitian ini. Web dapat dibangun dengan menggunakan bahasa HTML dan PHP dengan gaya tampilan menggunakan bahasa CSS. Web tersebut disimpan pada satu komputer yang disebut server. Server menyimpan program web dan database untuk dapat diakses oleh admin atau client dari browser. Website dapat dibangun menggunakan program notepad/notepad++, Adobe Dreamweaver, atau Sublime.

Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada client yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Dalam bentuk sederhana web server akan mengirim data HTML kepada permintaan web browser sehingga akan terlihat seperti pada umumnya yaitu sebuah tampilan website (Damayanti & Fradita, 2017).

Fungsi utama web server adalah untuk melakukan transfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file dan banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar atau banyak lagi (Damayanti & Fradita, 2017).

Beberapa jenis Web Server di antaranya adalah:

    - Apache Web Server / The HTTP Web Server

    - Apache Tomcat

    - Microsoft windows Server 2008 IIS (Internet Information Services)

    - Lighttpd

    - Zeus Web Server

    - Sun Java System Web Server

    - NginX Web Server

Dari daftar di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah NginX karena arsitekturnya yang lebih ringan dan dapat meng-handle banyak request sekaligus.

### II.11.1 Web Server NginX

NginX (baca: engine x) adalah server HTTP dan Proxy dengan kode sumber terbuka yang bisa juga berfungsi sebagai proxy IMAP/POP3. Kode sumber nginx ditulis oleh seorang warga negara Rusia yang bernama Igor Sysoev pada tahun 2002 dan dirilis ke publik pada tahun 2004. Nginx terkenal karena stabil, memiliki tingkat performa tinggi dan minim mengonsumsi sumber daya. Sehingga sangat cocok dipasang di Mini PC yang mengonsumsi daya rendah   (Barry Abrahamson, 2008).

Nginx juga memiliki fitur seperti reverse proxy multiple protocols (HTTP, Memcached, PHP-FPM, SCGI, uwsgi), Stream HTTP video (FLV, HDS, HLS, MP4) serta HTTP/2 gateway.Beberapa situs terkenal yang menggunakan Nginx adalah WordPress, Fastmail, Ohloh, SourceForge, dan GitHub.

#### II.11.1.1 Keunggulan Web Server NginX

Web Server NginX mempunyai kelebihan dari beberapa pertimbangan di

atas (Loka Dwiartara, 2014):

1. Arsitektur NginX. Salah satu yang membuat Nginx menjadi sangat cepat adalah jenis arsitektur Nginx itu sendiri. Jika di bandingkan dengan apache yang process based, Nginx menjadi jauh lebih unggul karena event-based nya. Sehingga mampu memanfaatkan seminimal mungkin thread untuk memproses request dari user, sehingga akhirnya memori yang terpakai oleh Nginx menjadi minimal. Karena memori yang dipakai sangat kecil, maka hasilnya server menjadi ringan dan jauh-jauh lebih responsif (memiliki respon super cepat).

2. Performa Tinggi. Melihat dari arsitekturnya, NginX bisa meng-handle lebih banyak request daripada Apache. Hal ini dikarenakan NginX tidak menggunakan thread baru untuk setiap request yang diterima, melainkan bekerja dengan metode event-based. Jadi Thread baru  akan dipekerjakan apabila ada sebuah request dari user.

3. Konfigurasi yang sangat mudah untuk dijalankan.

#### II.11.1.2 Fasilitas Web Server NginX

Fasilitas atau ciri khas dari web server NginX adalah (Loka Dwiartara, 2014) :

    - Static file serving.

    - SSL/TLS support.

    - Virtual hosts.

    - Reverse proxying.

    - Load balancing.

    - Compression.

    - Access controls.

    - URL rewriting.

    - Custom logging.

    - Server-side includes.

    - FLV streaming

## II.12 Port Forwarding

Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki identifikasi unik yaitu alamat IP. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat. Misalnya jaringan rumah Anda. Anda mungkin akan memasang router yang terhubung ke jaringan Penyedia Layanan Internet (ISP). Router memiliki alamat IP-IP publik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan berkomunikasi dengan internet. Anda menghubungkan berbagai perangkat ke router ini - baik menggunakan kabel ethernet ataupun menggunakan wi-fi. Perangkat ini memiliki alamat IP sendiri namun itu adalah alamat pribadi, artinya alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan rumah\lokal. Alamat IP ini berbeda dari alamat IP publik router dan perangkat di luar jaringan lokal tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat yang hanya menggunakan alamat IP pribadi. Ketika salah satu perangkat ingin berkomunikasi dengan internet (perangkat di luar jaringan lokal), router mengganti alamat IP pribadi dengan alamat IP publiknya untuk lalu lintas keluar dan mengganti alamat publik dengan alamat IP pribadi khusus untuk semua lalu lintas masuk. Pemetaan ini disebut Network Address Translation (NAT).

Sama seperti perangkat yang membutuhkan identifikasi unik, setiap layanan perlu diidentifikasi untuk memungkinkan komunikasi. Nomor port membantu dalam mengidentifikasi layanan. Setiap kali layanan perlu berkomunikasi, nomor port membantu mengidentifikasi tujuan / sumber yang tepat pada perangkat dan membantu dalam transfer data yang sesuai. Sederhananya, alamat IP adalah alamat perangkat di jaringan sedangkan port adalah alamat layanan pada perangkat. Kombinasi alamat IP dan nomor port memungkinkan komunikasi dengan mengidentifikasi sumber / tujuan layanan tertentu pada perangkat tertentu. Sebagian besar layanan populer memiliki port default yang terkait dengannya, misalnya, port 80 untuk HTTP, port 443 untuk https, port 25 untuk SMTP, port 20 untuk FTP, dll.

Port forwarding adalah proses pengalihan komunikasi yang ditujukan ke satu alamat IP / kombinasi port ke alamat lain / kombinasi port. Tetapi mengapa kita membutuhkan port forwarding Port forwarding memungkinkan sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan pribadi agar tersedia untuk diakses dari internet. Hal ini agar perangkat dari luar jaringan local rumah dapat diakses dari jaringan luar yang tidak terhubung sama sekali dengan jaringan lokal rumah.

### II.12.1 NGroK

Ngrok adalah proxy server untuk membuat / membuka jaringan private melalui NAT (Network Address Translation) atau firewall untuk menghubungkan localhost ke internet dengan tunnel yang aman. Ketika NGroK dimulai, itu akan menampilkan UI di terminal Anda dengan URL publik dari tunnel Anda dan informasi status dan metrik lainnya tentang koneksi yang dilakukan melalui terowongan Anda seperti gambar 2.4  berikut.

Gambar 2.4 UI konsol ngrok

Dari gambar 2.4 diatas bisa dilihat pada tulisan “Forwarding” terdapat sebuah link address yang merupakan alamat yang dapat diakses dari luar jaringan lokal. Di sebelah kanan link tersebut terdapat link address local yang akan ditujunya. Jadi NGrok sebenarnya hanya meneruskan link private lokal dengan tunnel agar bisa diakses dari luar dengan link public.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## III.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Internet of Things dan Parallel Computing (IoT-PC), Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2019 – April 2020.

## III.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu solder listrik, obeng, lem tembak, perangkat komputer,  perangkat lunak browser, database sqlite, Nginx, Python, sistem operasi Raspberry Pi , alat tulis, dan Multimeter.

Sedangkan bahan yang digunakan yaitu Raspberry Pi 4 Model B,  Kabel Jumper, Micro SD, PCB, Timah, Terminal Blok, Terminal Kuningan, Raspberry Pi Adapter 5V 3A . Resistor 4.7K ohm ¼ Watt & 1K ohm ¼ Watt, Sensor Ultrasonik Waterproof JSN-SRT04, Sensor Suhu Waterproof  DS18B20, ADC Converter ADS1115, Sensor turbiditas SKU-SEN018, Sensor Arus ACS712 5A,  4 channel Relay, Impura Board.

## III.3 Kriteria Desain

Sistem pemantauan dan perawatan akuarium berbasis Internet of Things ini dirancang untuk dapat memantau kondisi suhu , ketinggian, dan kekeruhan air di dalam akuarium dari jarak jauh melalui sebuah website yang dapat diakses oleh user walaupun sedang berada jauh dari lokasi.

Gambar 3.1 Gambaran umum rangkaian sistem

Dari Gambar 3.1 gambaran umum alat dalam penelitian ini dapat dilihat di rangkaian sistem secara umum sebagai berikut:

- Ikan diberi makan oleh pemeliharanya.

- Seiring berjalannya waktu, makanan yang dimasukkan ke dalam akuarium akan membuat air akuarium semakin keruh sehingga kekeruhan air ini akan dideteksi oleh sensor turbiditas yang diletakkan di dalam akuarium.

- Sensor DS18B20 akan bertugas untuk memantau suhu air.

- Sensor JSN- SRT04 akan bertugas untuk memantau ketinggian air.

- Data nilai kekeruhan, suhu dan ketinggian air yang dideteksi oleh sensor kemudian akan diolah terlebih dahulu sebelum ditampilkan ke dalam sebuah halaman web  yang dapat menunjukkan kondisi akuarium berdasarkan nilai-nilai yang didapatkan oleh sensor.

- Seluruh sensor dalam proyek ini terhubung langsung ke sebuah Single Board Computer bernama raspberry pi 4 B yang sekaligus bertindak sebagai web server yang akan menerima akses request http apabila pemelihara ikan ingin mengetahui kondisi akuarium melalui web browser.

- Data terbaru yang masuk akan di tampilkan pada halaman web yang otomatis memuat ulang setiap 15 detik.

Dengan alur kerja di atas, data suhu, level, dan kekeruhan air di dalam akuarium akan ditampilkan pada halaman web sehingga dapat diakses dari jarak jauh. Pemantau dapat memantau  data suhu, level, dan kekeruhan air di dalam akuarium yang dapat diakses pada PC ataupun gadget smartphone melalui Web Browser.

## III.4 Prosedur Penelitian

Tahapan pada penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Diagram tahapan penelitian

Tahapan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut :

- Pada tahapan studi literatur, pencarian penelitian dilakukan terkait rancang bangun sistem pemantauan dan perawatan akuarium berbasis Internet of Things. Pada tahap ini juga dilakukan pencarian dokumentasi hasil penelitian- penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian.

- Pada tahap ini, dilakukan penetapan berbagai kebutuhan penelitian dan disiapkan guna untuk menunjang penelitian dan perancangan sistem serta pembuatan aplikasi.

- Pada tahap ini dilakukan pembelian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian, seperti sensor turbiditas, sensor  suhu, sensor  ultrasonik, kabel jumper, dan lain-lain.

- Pada tahap ini, dilakukan pembuatan dan perangkaian alat pada dua buah akuarium. Akuarium pertama bertindak sebagai akuarium yang di mana ikan hias tinggal, di dalam akuarium ini terdapat sensor suhu untuk memantau suhu , sensor ulrasonik untuk memantau ketinggian air, serta sensor turbiditas untuk memantau tingkat kekeruhan air serta terdapat dua buah pompa yaitu pompa utama yang menuju ke filter dan pompa pengisap yang menuju ke pembuangan air. Pada akuarium kedua terdapat sebuah pompa yang akan memompa air masuk ke akuarium utama dengan air bersih, juga terdapat sensor suhu untuk memantau suhu dan  sensor ulrasonik untuk memantau ketinggian air. Adapun semua sensor pada sistem ini terhubung langsung ke raspberry pi yang sekaligus bertindak sebagai web server.

- Pada tahap ini, pemrograman sistem perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Python, Javascript, SQLite dengan tahapan pemrograman mulai dari pembacaan data sensor untuk ditampilkan pada halaman Web.

- Pada tahap ini, data yang telah diterima oleh sensor akan diolah server agar data mentah dari sensor di konversi terlebih dahulu ke dalam bentuk string yang lebih mudah dibaca untuk kemudian ditampilkan pada halaman web.

- Setelah melakukan tahapan-tahapan di atas, diperolehlah kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## III.5 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan studi literatur dengan mencari berbagai acuan baik melalui buku, jurnal, tugas akhir maupun artikel dengan narasumber yang jelas dan terpercaya dengan tujuan untuk melengkapi literatur mengenai penelitian ini. Penulis juga melakukan identifikasi masalah pada penelitian ini, membaca dan memahami kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Serta penulis menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini untuk mempersiapkan menuju ke tahap selanjutnya.

## III.6 Tahap Pembuatan Sistem

Tahap pembuatan sistem dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap perancangan sistem Hardware (Perangkat Keras), tahap perakitan / perwujudan alat, dan tahap pembuatan software (Perangkat Lunak). Berikut penjabaran dari masing-masing tahapan.

### III.6.1 Tahap Perancangan Sistem Hardware (Perangkat Keras).

Tahap perancangan sistem perangkat keras terdiri dari dua perancangan yaitu :

  - Perancangan rangkaian sistem. Skematik dari rangkaian sistem ini bisa dilihat pada gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Rangkaian sistem

Perancangan skematik rangkaian sistem ini menggunakan aplikasi Fritzing dimana bertujuan untuk mempermudah saat proses perangkaian alat. Dalam menjalankan sistem, terdapat beberapa perangkat elektronik yang memiliki fungsinya masing-masing. Daftar komponen elektronik yang digunakan bisa dilihat pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Daftar komponen yang digunakan dalam sistem

| NO. | Nama Komponen | Kuantitas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi | 1 |
| 2 | Sensor DS18B20 | 2 |
| 3 | Sensor JSN-SR04T | 2 |
| 4 | Sensor SEN-0189 | 1 |
| 5 | Sensor ACS712 5A | 2 |
| 6 | Resistor 4.7K ohm ¼ Watt | 1 |
| 7 | Resistor 1K ohm ¼ Watt | 6 |

  - Perancangan rangkaian sistem akuarium penampungan air cadangan. Sistem akuarium penampungan air cadangan berfungsi sebagai tangki air yang akan mengisi akuarium utama dengan air bersih yang akan terintegrasi dengan sensor di akuarium utama untuk menyamakan kembali ketinggian air akuarium utama seperti sebelumnya setelah proses pembuangan air. Skematik rangkaian dapat dilihat pada gambar 3.3 .

#### III.6.1.1 Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi merupakan komputer kecil yang memiliki input output digital port. GPIO merupakan terminal bi-directional yang ditambahkan ke raspberry berjumlah 40 pin pada raspberry Pi 4 Model B. Pin GPIO (General Purpose Input Output) ini memiliki bagian-bagian yang mewakili 40 pin pada Raspberry Pi tersebut, antara lain : Power Supply (3.3Volt / 5Volt, 2 set), UART (Universal asynchronous receiver/transmitter, 1 set), SPI (Serial Peripheral interface), I2C (Inter-integrated Circuit). Tetapi pada penelitian kali ini pin yang digunakan ialah beberapa pin GPIO untuk mengambil data sensor ultrasonik, sensor suhu, relay, serta pin SDA/SCL sebagai media komunikasi I2C untuk modul ADC konverter untuk mengambil data dari sensor analog seperti sensor turbiditas. Pada sistem ini, Raspberry Pi 4 digunakan sebagai pengolah data yang diterima dari sensor dan memiliki fungsi sebagai Web Server.

#### III.6.1.2 Sensor Suhu Waterproof  DS18B20

Pada penelitian kali ini sensor suhu ini bertujuan untuk memantau suhu air di dalam akuarium. Di penelitian ini peneliti akan menggunakan dua buah sensor ini yang masing-masing akan ditempatkan di akuarium utama dan akuraium  air cadangan. Wiring antara DS18B20 dan Raspberry Pi dapat dilihat pada tabel 3.2 dan skematik penghubungannya dapat dilihat pada gambar 3.3 .

Tabel 3.2 Wiring antara DS18B20 dan Respberry Pi

| DS18B20 (Akuarium) | DS18B20 (Tank Air Cadangan) | Raspberry Pi (Nomor Pin) |
| --- | --- | --- |
| VCC | VCC | 2 |
| DATA | DATA | 7 (GPIO 4) |
| GND | GND | 9 |

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kedua pin data sensor tersebut tersambung ke sebuah GPIO yang sama. Hal in dikarenakan sensor DS18B20 memiliki arsitektur 1-Wire yang memungkinkan penggunaan sensor ganda walaupun nilai input-nya akan masuk melalui satu buah pin data saja. Adapun cara untuk membedakan data dari masing-masing sensor ialah melalui id sensor itu sendiri. Dalam penelitian ini, id dari masing-masing sensor yang digunakan dengan awalan “28” dapat dilihat di gambar 3.4.

Gambar 3.4 Id dari kedua buah sensor DS18B20

#### III.6.1.3 ADC Konverter ADS1115 16 Bit

Tujuan penggunaan modul ini dikarenakan raspberry pi tak memiliki modul ADC bawaan sedangkan peneliti ingin menggunakan 3 buah sensor analog yang terdiri atas 2 buah sensor arus ACS712 5A dan 1 buah sensor turbiditas SEN-0189. Nilai dari sensor ini tak bisa langsung diterima oleh GPIO PINS  dari raspberry pi karena hanya bisa menerima sinyal digital. Modul ini sendiri menyediakan 4 buah pin analog untuk sensor-sensor digital yang ingin digunakan. Wiring antara ADS1115 , sensor-sensor analog (ACS712 & SEN-0189) dan raspberry pi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan skematik penghubungannya dapat dilihat pada gambar 3.3 .

Tabel 3.3 Wiring antara ADS1115 dan Sensor Analog

| Device | ADS1115 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GND | VDD | Analog Channel |
| ACS712 | GND | VCC | A1 |
| ACS712 | GND | VCC | A2 |
| SEN-0189 | GND | VCC | A0 |

Tabel 3.4 Wiring antara ADS1115 dan Raspberry pi

| ADS1115 | Raspberry pi (Pin Number) |
| --- | --- |
| VDD | 2 (5V) |
| GND | 6 (GND) |
| SCA | 3 (SCA) |
| SCL | 5 (SCL) |

#### III.6.1.3 Sensor Ultrasonik Waterproof  JSN-SR04T

Pada penelitian ini sensor ultrasonik digunakan untuk memantau ketinggian air di dalam akuarium. Peneliti akan menggunakan dua buah sensor  yang masing-masing akan ditempatkan di akuarium utama dan akuraium  air cadangan. Wiring antara JSN-SR04T dan Raspberry Pi dapat dilihat pada tabel 3.5 dan skematik penghubungannya dapat dilihat pada gambar 3.3 .

Tabel 3.5 Wiring antara JSN-SR04T dan Raspberry pi

| Devices | Raspberry Pi GPIO Pins |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VCC | GND | TRIGGER | ECHO |
| JSN-SR04T (Akuarium) | 5V | GND | GPIO 14 | GPIO 15 |
| JSN-SR04T (Air Cadangan) | 5V | GND | GPIO 25 | GPIO 23 |

#### III.6.1.4 Sensor Turbiditas DFRobot SEN-0189

Sensor ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengukur tingkat kekeruhan air di dalam akuarium. Sensor kekeruhan ini terdapat LED photodiode sebagai transmitter dan photodiode sebagai receiver.  Sensor ini memanfaatkan cahaya yang dipancarkan pada LED yang kemudian hasil pemantulan cahaya akan dibaca oleh sensor, sehingga semakin tinggi tingkat kekeruhan air yang akan dideteksi maka tingkat pemantulan cahaya yang diterima akan semakin sedikit, dan sebaliknya. Pada pembelian sensor ini terdapat modul tambahan sebagai op-amp untuk menyediakan output berupa tegangan analog dan logika digital. Sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan pengaplikasian penggunaan sensor kekeruhan ini. Wiring antara Sensor Turbiditas DFRobot SEN-0189 dan Raspberry Pi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan skematik penghubungannya dapat dilihat pada gambar 3.3 .

#### III.6.1.5 Sensor Arus ACS712 5A

Dalam penelitian ini akan digunakan dua buah sensor arus. Yaitu untuk mengukur arus di rangkaian pengisi UPS untuk mengukur arus yang masuk ke dalam baterai, dan arus yang mengalir di konverter DC ke AC untuk mengukur arus yang keluar. Namun karena raspberry pi yang menjadi pusat kendali dan komputasi dari sistem ini tak memiliki modul ADC bawaan yang bias meng-konversi sinyal analog menjadi sinyal digital, maka sensor ini tak bisa langsung disambungkan ke GPIO PIN  dari raspberry pi yang hanya dapat menerima sinyal digital. Oleh karena itu untuk menggunakan sensor ini dengan raspberry pi, diperlukan sebuah modul konverter ADC yang dapat mengkonversi nilai analog dari sensor ini menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh GPIO PIN  dari raspberry pi. Modul yang digunakan dalam penelitian ini ialah ADS1115 yang menyediakan empat buah kanal pin analog untuk membaca nilai modul yang berupa sinyal analog seperti sensor arus ini. Adapun wiring antara sensor arus ACS712 5A dan ADS1115 dapat dilihat pada tabel 3.3 dan skematik penghubungannya dapat dilihat pada gambar 3.3 .

#### III.6.1.6 Relay 4 channel 5V

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan relay 4 channel sebagai aktuator untuk menyambung dan atau memutuskan aliran listrik dari komponen akuarium seperti pompa dan lampu akuarium.

Adapun sambungan setiap channel dalam relay adalah sebagai berikut :

- Channel 1  : Pompa Utama (Akuarium Utama)

- Channel 2 : Pompa Pengisap (Akuarium Utama)

- Channel 3 : Pompa Pengisi (Tangki Air Cadangan)

- Channel 4 : Lampu Akuarium

Setiap kanal dari relay ini akan terhubung ke GPIO PINS dari raspberry pi untuk mengontrol nilainya melalui program. Adapun wiring dari kanal relay ini dapat dilihat di tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3.6 sambungan kanal relay dengan GPIO pins

| Kanal | GPIO PINS |
| --- | --- |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 22 |
| 4 | 23 |

### III.6.2 Tahap Perakitan / Perwujudan Alat

Tahap perakitan / perwujudan alat ini merupakan tahap realisasi dari tahap perancangan alat. Tahap pembuatannya yakni yang pertama ialah pembuatan box elektronik tempat meletakkan stop kontak untuk setiap komponen akuarium, raspberry, relay,  rangkaian kabel sensor ke raspberry (breadboard),  dan sensor – sensor.  Setelah box penampung dibuat, sensor ultrasonik kemudian diletakkan di akuarium utama dan akuarium air cadangan untuk memantau ketinggian air akuarium, begitu juga dengan sensor suhu untuk memantau suhu air kedua tangki akuarium. Namun dikarenakan jarak minimal yang dapat diukur oleh sensor JSN-SR04T adalah 20 cm, maka sensor ini dibuatkan terlebih dahulu tiang setinggi 25 cm dan diletakkan di atas akuarium agar dapat mengukur tinggi air akuarium saat penuh.

### III.6.3 Tahap Pembuatan Software (Perangkat Lunak)

Tahap pembuatan perangkat lunak ini merupakan tahap pembuatan program untuk membuat rancangan perangkat keras yang telah dirakit dapat menjalankan fungsinya masing-masing di mana pembuatan program ini mengikuti blok diagram cara kerja alat yang bisa dilihat pada gambar 3.5 berikut.

Gambar 3.5 Blok diagram cara kerja alat

Pada gambar 3.5, dapat dilihat alur program yang dibuat, di mana terdapat dua bagian yaitu pertama sensor-sensor yang diletakkan di akuarium untuk memantau kondisi akuarium. Sensor-sensor ini dihubungkan langsung ke raspberry pi melalui GPIO pins menggunakan kabel jumper.

Perlu diketahui bahwa data-data yang diterima oleh raspberry pi dari sensor bukanlah data yang bisa langsung ditampilkan di dalam web browser dikarenakan bentuk datanya yang sulit dibaca. Hal ini menyebabkan data yang diterima oleh sensor harus di parsing terlebih dahulu agar berubah menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca oleh user menggunakan bahasa pemrograman python. Adapun alasan peneliti menggunakan python dikarenakan python adalah salah satu bahasa pemrograman yang kompatibel dengan sistem operasi raspberry pi yaitu raspbian buster lite dan merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dalam proses pengolahan data selain Ruby.

Gambar 3.6 Flowchart sistem pemantauan akuarium

#### III.6.3.1 Sistem Penggantian air otomatis

Otomatisasi penggantian air dalam penelitian ini terbagi atas dua buah metode, yang pertama ialah metode berdasarkan waktu, dan yang kedua adalah berdasarkan kekeruhan air yang ditunjukkan oleh sensor turbiditas. Umumnya proses penggantian air tergantung kepada berbagai banyak faktor namun kebanyakan pemelihara ikan hias memiliki kebiasaan mengganti air berdasarkan interval waktu yang sama tiap minggunya dan atau menggantinya saat air sudah mulai terlihat keruh.

Untuk metode berdasarkan waktu, peneliti akan memprogram modul penggantian air untuk dieksekusi tiap minggu untuk. Sedangkan untuk metode berdasarkan kekeruhan, peneliti akan memprogram modul penggantian air untuk dieksekusi apabila nilai kekeruhan air yang dideteksi oleh sensor turbiditas telah memenuhi nilai air keruh yang sebelumnya telah diambil terlebih dahulu. Adapun flowchart dari metode penggantian air dapat dilihat di gambar 3.7.

Gambar 3.7 Flowchart Sistem penggantian air otomatis

#### III.6.3.2 Menghitung Penggunaan Daya

Dalam sistem yang dibuat ini, akan dibuat fitur dimana user akan bisa melihat berapa lama lagi sistem ini bisa berjalan dengan UPS apabila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian kali ini digunakan sebuah UPS dengan kapasitas 12 V/50 Ah.

Perhitungan berapa lama UPS dapat mem-backup beban :

Rumus dasar :

I	=  	Kuat Arus (Ampere) yang dideteksi oleh sensor arus

P	=  	Daya (Watt)

V	= 	Tegangan (Volt)

P	= 	V x I
V	= 	P/I
I 	= 	P/V

P	=	25 W(pompa) + 50W (Heater) = 75 W

V 	=	12 V 
I 	=	 75 / 12 = 6,25 Ampere

Maka didapat :
Waktu pemakaian 	= 	50 Ah/6,25 A

= 	8 jam -  defisiensi baterai sebesar 20 % (nilai tidak tetap)
= 	8 jam – 1,6 jam
= 	6,4 Jam ( 6 Jam 24 Menit)

Jadi dari rumus dasar di atas, dapat diketahui bahwa lama ketahanan aki ditentukan oleh besarnya kapasitas ampere baterai dan berapa watt beban.

#### III.6.3.3 Visualisasi Data ke Halaman Web

Visualisasi data yang diterima raspberry pi untuk ditampilkan halaman web dapat dilihat pada gambar 3.6 . Dimana proses pertama adalah mengolah (parse) data yang ber-tipe raw ke variabel ber-tipe string agar dapat dilihat dengan lebih mudah. Data yang telah diolah akan di-render ke halaman web dengan laman HTML di widget masing masing yang telah disediakan. Data terakhir yang masuk akan ditampilkan pada halaman web secara realtime. Halaman web akan otomatis memuat ulang setiap 10 detik. Metode penampilan data yang telah diolah untuk ditampilkan ke laman web akan dijelaskan lebih lanjut di bab IV.

# BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

## IV.1 Hasil Rancang Bangun Alat

Setelah semua desain rancangan dan komponen penyusunnya telah selesai dibuat maka tahap selanjutnya adalah perakitan komponen-komponen elektronik, rangkaian kabel sensor-sensor , serta peletakan sensor-sensor di akuarium menjadi satu kesatuan tiap sistem pada box komponen elektronik tempat raspberry pi, rangkaian sensor, relay, dan stop kontak yang telah dibuat. Sehingga dapat menjalankan fungsi sebagaimana blok diagram pada gambar 3.1.

Gambar 4.1 Box prototype tempat penyimpanan komponen elektronika

Pada gambar 4.1, Box prototype ini berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk rangkaian elektronika dari  sensor-sensor yang digunakan. Sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Gambar 4.2 Penempatan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air.

Pada gambar 4.2 dapat dilihat merupakan penempatan sensor ultrasonik di atas akuarium yang telah terpasang di sebuah tiang yang memiliki tinggi 25 cm. Alasan peneliti menempatkan sensor ini di tiang ialah karena jangkauan jarak yang dapat dideteksi oleh sensor tersebut ialah minimal 20 cm dan maksimal 600 cm.

Gambar 4.3 Penempatan sensor suhu di air akuarium cadangan

Pada gambar 4.3 dapat dilihat sensor suhu DS18B20 yang dicelupkan ke dalam air akuarium. Hal ini bertujuan untuk mengukur suhu air akuarium untuk nantinya hasil pengukuran tersebut ditampilkan di sebuah halaman web.

Gambar 4.4 Penempatan sensor turbiditas di filter air akuarium

Pada gambar 4.4 dapat dilihat sensor turbiditas SEN-0189 yang dicelupkan ke dalam filter air akuarium. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kekeruhan air akuarium untuk nantinya dijadikan sebagai variabel dalam mempertimbangkan keputusan untuk mengeksekusi protokol penggantian air dengan metode kekeruhan air yang pada subbab selanjutnya akan dibahas lebih dalam.

## IV.2 Pengujian Sistem

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian sistem pembacaan suhu, ketinggian air, dan kekeruhan air yang digunakan oleh sistem ini selama beroperasi, kemudian pengujian program otomatisasi penggantian air serta pengujian visualisasi data pada halaman web. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dapat berjalan sesuai dengan listing program yang telah diprogramkan.

### IV.2.1 Pengujian Sistem Pembacaan Suhu

Pengujian sistem pembacaan suhu dan kelembapan ini menggunakan sensor DS18B20.

Gambar 4.5 Tampilan Data hasil pembacaan suhu air akuarium pada terminal

Pada gambar 4.5 menunjukkan pembacaan data suhu dari sensor DS18B20 pada akuarium utama dimana “t=23812” merupakan label dari Temperature dengan data suhu 23.8120C yang masih berbentuk raw dan tentu saja harus di parse terlebih dahulu ke dalam bentuk stirng sederhana agar bisa dengan mudah dibaca oleh user dari halaman web.

#SCRIPT AquariumAutomation.DSTemp.py def read_temp_raw(device_file): f = open(device_file, 'r') lines = f.readlines() f.close() return lines def read_temp(device_file): lines = read_temp_raw(device_file) while lines[0].strip()[-3:] != 'YES': time.sleep(0.2) lines = read_temp_raw(device_file) equals_pos = lines[1].find('t=') if equals_pos != -1: temp_string = lines[1][equals_pos+2:] temp_c = float(temp_string) / 1000.0 # Get the tempereture in celcius return str("%.2f" % temp_c)

Dari skrip diatas terdapat baris kode “ equals_pos = lines[1].find('t=') ” . Kode ini berfungsi untuk mengambil nilai yang tertera setelah “t=” yang merupakan nilai raw dari hasil pembacaan sensor suhu. Kemudian di bawahnya terdapat baris kode “temp_c = float(temp_string) / 1000.0” untuk mengubah nilai mentah dari hasil pembacaan sensor tersebut ke dalam satuan Celsius dan terakhir baris kode “        return str("%.2f" % temp_c)” untuk mendapatkan nilai suhu dengan format dua angka di belakang koma agar mudah dibaca ketika ditampilkan di halaman web.

### IV.2.2 Pengujian Sistem Pembacaan Ketinggian Air

Pengujian pada sistem pembacaan ketinggian air ini dilakukan dengan cara menempatkan sensor ultrasonik di atas akuarium dengan tiang setinggi 25 cm agar pembacaan lebih akurat seperti pada gambar 4.2 .

Gambar 4.6 Hasil Pembacaan ketinggian air akuarium

Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa hasil pembacaan ketinggian air akuarium saat itu ialah 19,5 cm. Adapun untuk mengetahui ketinggian air, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut.

X = Jarak terukur sensor ke dasar akuarium ketika kosong

Y = Jarak terukur sensor ke permukaan air akuarium berisi

Ketinggian air = X - Y

### IV.2.3 Pengujian Sistem Pembacaan Kekeruhan Air

Pengujian pada sistem pembacaan kekeruhan air ini dilakukan dengan cara mencelupkan sensor kekeruhan ke dalam filter air akuarium. Pencelupan sensor ini bertujuan untuk mendeteksi kekeruhan pada air akuarium seiring berjalannya waktu untuk mengambil keputusan apakah ini waktunya untuk mengganti air atau tidak. Penjelasan lebih lanjut terhadap pengujian sistem pembacaan kekeruhan air akan dijelaskan pada subbab berikutnya yang berjudul Pengujian Sistem Penggantian Air Otomatis Metode Kekeruhan.

### IV.2.4 Pengujian Sistem Penggantian Air Otomatis

Pengujian pada sistem penggantian air otomatis ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Yaitu metode mengganti air berdasarkan waktu (sesuai jadwal yang telah diatur sebelumnya) dan berdasarkan tingkat kekeruhan air. Berikut adalah skrip AutoWC.py yang merupakan program python yang akan mengatur logika dalam proses penggantian air secara otomatis.

def start_water_changing():

while isWaterChangeCompleted == False:

time.sleep(2)

if(isTankDrained == False):

drain_half_tank()

else :

fill_full_tank()

if(isWaterChangeCompleted == True):

print("Water Change completed")

break

def drain_half_tank():

#    half = maxWater/2 #kode asli

if (float(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,

GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance)) > float(volumeAfterDrain)):

GPIO.output(pengisap, GPIO.LOW) #Nyalakan pompa pengisap

time.sleep(4)

print("penyedotan sedang berlangsung...")

print("Target volume air :")

print(volumeAfterDrain)

print("Ketinggian Air : ")

print(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,

GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance))

print("\n\n")

else :

GPIO.output(pengisap, GPIO.HIGH) #Matikan pompa pengisap

globals()['isTankDrained'] = True

print("penyedotan telah selesai!\n\n")

print("\n\n")

time.sleep(1)

def fill_full_tank():

if(float(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,

GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance)) < float(maxWater)):

GPIO.output(pengisi, GPIO.LOW) #Nyalakan pompa pengisi

time.sleep(2)

print("pengisian sedang berlangsung...\n")

print("Ketinggian Air : ")

print(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,

GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance))

print(" Target volume air :")

print(maxWater)

print("\n\n")

else :

GPIO.output(pengisi, GPIO.HIGH) #Matikan pompa pengisi

print("mematikan pompa pengisi...")

globals()['isWaterChangeCompleted'] = True

Kode program diatas digunakan untuk mendeteksi ketinggian air di akuarium utama selama proses penggantian air guna mengambil keputusan kapan menyalakan dan mematikan pompa pengisap dan pompa pengisi agar proses penggantian air tetap mempertahankan volume air pada ketinggian yang ideal.

#### IV.2.4.1 Pengujian Sistem Penggantian Air Otomatis Metode Waktu

Pengujian dengan metode waktu itu ialah menguji apakah sistem ini akan mengeksekusi perintah untuk melakukan proses penggantian air pada jadwal yang telah diatur sebelumnya.

Gambar 4.7 Jadwal disetel untuk mengganti air tiap hari senin

Gambar 4.8 Kondisi akuarium penuh saat air belum diganti

Gambar 4.9 Kondisi akuarium saat air sedang diganti

Gambar 4.10 Kondisi akuarium saat proses penggantian air telah selesai dieksekusi

Dapat dilihat dari gambar 4.7 sampai gambar 4.10 bahwa prosedur penggantian air akuarium telah berhasil berjalan dengan akurasi ketepatan pembacaan sensor ultrasonik terhadap ketinggian air sebenarnya mencapai 97,67%. Hal ini menunjukkan bahwa metode penggantian air dengan metode jadwal telah berhasil dilaksanakan.

def detect_water_change(): now = datetime.datetime.now() today = (now.strftime("%A")) if(today == day_scheduled): # True print("Eksekusi pergantian air metode jadwal") start_water_changing() elif (SENTurbidity.check_turbidity_values == True): print("Eksekusi pergantian air metode kekeruhan") start_water_changing() else: print("Air aman")

Kode program di atas merupakan kode program yang digunakan untuk mengeksekusi method untuk mengganti air. Adapun isi dari method yaitu untuk menyalakan pompa pengisap di akuarium utama hingga ketinggian air berkurang sesuai dengan jumlah yang diatur. Kemudian setelah itu program akan menyalakan pompa pengisi untuk mengisi kembali air di dalam akuarium agar ketinggian air di dalam akuarium kembali seperti semula.

#### IV.2.4.2 Pengujian Sistem Penggantian Air Otomatis Metode Kekeruhan Air

Pengujian dengan metode kekeruhan air ialah menguji apakah sistem ini akan mengeksekusi perintah untuk melakukan proses penggantian air pada saat nilai kekeruhan air di dalam akuarium telah mencapai nilai air keruh yang sudah diatur sebelumnya.

Gambar 4.11 Nilai tegangan air keruh

Gambar 4.12 Air akuarium keruh

Gambar 4.13 Kondisi akuarium saat air sedang diganti

Gambar 4.14 Kondisi akuarium saat proses penggantian air telah selesai dieksekusi

Dapat dilihat dari gambar 4.12 sampai gambar 4.14 bahwa prosedur penggantian air akuarium telah berhasil berjalan dengan akurasi ketepatan pembacaan sensor ultrasonik terhadap ketinggian air sebenarnya mencapai 95,47%.. Hal ini menunjukkan bahwa metode penggantian air dengan metode nilai kekeruhan air telah berhasil dilaksanakan.

def detect_water_change(): now = datetime.datetime.now() today = (now.strftime("%A")) if(today == day_scheduled): print("Eksekusi pergantian air metode jadwal") start_water_changing() elif (SENTurbidity.check_turbidity_values == True): # True print("Eksekusi pergantian air metode kekeruhan") start_water_changing() else: print("Air aman")

Kode program di atas merupakan kode program yang digunakan untuk mengeksekusi method untuk mengganti air. Kode di atas dieksekusi dengan background thread agar main thread dari sistem ini cukup berfokus untuk mengerjakan task yang berhubungan dengan request ke Web Server agar tidak mengganggu performa dalam proses penampilan data ke halaman web secara real time.

### IV.2.5 Pengujian Sistem Pemantauan Data Pada Web Browser

Pengujian  visualisasi data pada web server  berupa pengujian penampilan data pada halaman web.  Data yang diterima oleh sensor akan di-parse  terlebih dahulu sebelum ditampilkan ke halaman web, proses tersebut untuk menghapus karakter yang tidak penting yang ikut dalam data hasil pembacaan sensor. Berikut adalah kode program untuk menampilkan data ke halaman web.

# Mengambil nilai ketinggian air akuarium

var_mainTankWaterLvl  =  JSNDistance.measureTank(

GPIO_TRIGGER_MAIN,

GPIO_ECHO_MAIN,

mainTankDistance)

# Mengambil nilai ketinggian air cadangan

var_secondaryTankWaterLvl  =  JSNDistance.measureTank(

GPIO_TRIGGER_SECONDARY,

GPIO_ECHO_SECONDARY,

secondTankDistance)

# Mengambil nilai ketinggian air akuarium

var_mainTankTemperature = DSTemp.read_temp(device_file1)\

# Mengambil nilai ketinggian air cadangan

var_secondaryTankTemperature = DSTemp.read_temp(device_file2)

return render_template('home.html',

mainTankWaterLvl = var_mainTankWaterLvl,

secondaryTankWaterLvl = var_secondaryTankWaterLvl ,

mainTankTemperature = var_mainTankTemperature,

secondaryTankTemperature = var_secondaryTankTemperature ,

**templateData, hour=str("%.0f" % hour), minutes=str("%.0f" % minutes))

Data yang didapat setelah memanggil library masing-masing sensor kemudian di masukkan ke dalam argumen dalam fungsi  render_template() yang merupakan fungsi bawaan dari flask.render_template(). Fungsi ini penulis meletakkan delapan argumen dengan urutan sebagai berikut :

  - Nama file .html yang akan ditampilkan

  - Nilai ketinggian air akuarium

  - Nilai ketinggian air cadangan

  - Nilai suhu air akuarium

  - Nilai suhu air cadangan

  - Status pompa air dan lampu Akuarium

  - Estimasi Durasi baterai apabila mati lampu satuan jam

  - Estimasi Durasi baterai apabila mati lampu satuan menit

Dapat dilihat dari kedelapan argumen di atas, semua nilai dari sensor dan aktuator di-render ke dalam sebuah halaman web berformat .html. Hal ini agar dari sisi client dapat melihat nilai sensor pada sebuah halaman web melalui web browser apabile melakukan request HTTP pada web server pada laman home seperti berikut.

Gambar 4.15 Pemantauan Data pada halaman web

Pada gambar 4.15 dapat dilihat data terakhir ditampilkan pada halaman web yang akan di muat ulang setiap 15 detik. Data yang ditampilkan berupa data suhu air akuarium, suhu air cadangan, tinggi air akuarium, tinggi air cadangan, status nyala pompa utama, status nyala pompa pengisap, status nyala pompa pengisi dan status nyala lampu akuarium.

## IV.3 Hasil Pengamatan dan Data

Setelah dilakukan pengujian sistem, peneliti melakukan pengamatan pada sistem-sistem serta data yang dihasilkan.

### IV.3.1 Halaman Web

Halaman web digunakan sebagai visualisasi dari implementasi Internet of Things. Di mana data suhu, ketinggian air, dan kekeruhan air dapat dipantau di laptop ataupun smartphone dimana saja dan kapan saja oleh pengguna. Berikut tampilan halaman web-nya dengan halaman awal merupakan halaman login yang dapat dilihat pada gambar 4.16.

Gambar 4.16 Halaman login

Pada gambar 4.16 dapat dilihat bahwa sebelum masuk ke dashboard pemantauan akuarium (home) , user diharapkan untuk login terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar tidak semua orang dapat mengakses dan melihat kondisi akuarium kita melalui internet, melainkan hanya untuk orang yang telah ter-otorisasi

Gambar 4.17 User request ke server setiap 15 detik

Setelah user memasukkan username dan password, user akan dialihkan menuju laman home dimana seluruh kondisi akuarium dapat dipantau secara remote melalui perangkat apapun yang memiliki koneksi internet dan web browser. Gambar 4.17 menunjukkan kode request 200 yang berarti user telah berhasil memuat laman home setiap 15 detik untuk mendapatkan data terbaru yang didapatkan oleh sensor.

# BAB V

# PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.

## V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pengujian sistem akuarium terotomatisasi berbasis Internet of Things, maka dapat disimpulkan bahwa:

    - Pada pengujian sistem penggantian air otomatis didapatkan rata-rata akurasi penggantian volume air sebesar 96.5% pada 2 kali percobaan yaitu penggantian air berdasarkan waktu dan penggantian air berdasarkan tingkat kekeruhan air. Dengan metode kekeruhan , akurasi  ketinggian air yang dideteksi setelah penggantian air adalah 95.47%, sedangkan akurasi ketinggian air setelah penggantian air melalui metode penjadwalan ialah 97.67%. Rata-rata akurasi pendeteksian adalah 96.5%. Alasan tidak mencapai 100% dikarenakan spesifikasi sensor ultrasonik sebagai sensor pengukur ketinggian air yang dipengaruhi oleh permukaan air yang bergelombang jika ikan berenang di daerah di mana sensor diletakkan.

    - Sistem pemantauan dan pemeliharaan akuarium terotomatisasi mengimplementasikan Internet of Things  dalam memantau suhu, ketinggian air, dan kekeruhan air pada halaman web sehingga berhasil dipantau dari jarak jauh. Hal tersebut dapat terealisasikan dikarenakan pada sistem ini digunakan mini pc yang bertindak sebagai web server yang terhubung ke jaringan internet secara nirkabel. Data dari sensor – sensor yang terhubung langsung ke mini pc melalui GPIO PINS kemudian di-render ke sebuah halaman web berformat .html untuk menampilkan data tersebut agar bisa dipantau secara remote oleh pengguna.

## V.2 Saran

Sehubungan dengan selesainya proses pembuatan skripsi ini, penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran kepada para pembaca yakni:

    - Peneliti berharap sistem pemantauan suhu dan ketinggian air dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur pengaturan otomatis suhu dan ketinggian air sehingga dapat membantu para pemelihara ikan hias dalam mengatur kondisi air secara otomatis

    - Pada proses pendeteksian ketinggian air , masih belum optimal dalam akurasi deteksi menggunakan sinyal ultrasonik. Hal ini dikarenakan pemantulan gelombang ultrasonik dipengaruhi permukaan air yang bergelombang apabila ikan bergerak di dekatnya.

    - Sistem yang dibuat peneliti belum bisa memprediksi kondisi air yang optimal yang sesuai dengan jenis ikan di dalamnya, sehingga apapun jenis ikan yang berada di dalam akuarium akan diperlakukan sama dalam pengontrolan kualitas air. Dari hal tersebut peneliti berharap sistem yang telah di bangun dapat dikembangkan lagi agar sistem dapat mengoptimalkan kondisi air akuarium berdasarkan jenis ikannya.

    - Masih terdapat banyak variabel-variabel pada pemeliharaan ikan hias yang dapat dimanipulasi. Dimana peneliti berharap kedepannya variabel-variabel tersebut dapat di manipulasi sehingga tercipta satu sistem pemantauan dan pemeliharaan akuarium menggunakan teknologi-teknologi modern

# DAFTAR PUSTAKA

Asmanditya Hibatullah,(2019), Smart Aquarium Berbasis IOT. Surakarta: Inoversitas Muhammadiyah Surakarta.

Thiyraash Al David (2017), Aquarium Monitoring System. Kuala Lumpur : Tunku Abdul Rahman University.

M.Mahendran , G. Sivakannu , Sriraman Balaji (2017), Implementation of Smart Farm Monitoring Using IOT. Thiruchirapalli : Saranathan College Of Engineering

Muhammad Fachrial Yuni Yunizar Yunus, S. T. (2019). Rancang Sistem Rumah Walet Cerdas Berbasis Internet of Things. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Fish Lore, (2013), Freshwater Aquarium Book.[Online]

Available At fishlore.com :

https://www.fishlore.com/freshwater-aquarium-book.pdf

Larry McGee, (2018), Aquarium Maintenance Guide.[Online]

Available At aquariummaintenancebusiness.com:

http://aquariummaintenancebusiness.com/wp-content/uploads/2019/07/Aquarium-Maintenance-Guide-eBook.pdf

Wpnsmith. (25. 7 2018). Raspberry Pi Temperature & Humidity Network Monitor : 11 Steps. [Online]

Available At Instructables.com: https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Temperature-Humidity- Network-Monitor/

Dr. Peter Dalmaris. (25. 10 2019). Raspberry Pi Full Stack Raspbian. [Online]

Available At udemy.com:

https://www.udemy.com/course/raspberry-pi-full-stack-raspbian/

Jose Portilla. (01. 9 2019). Python and Flask Bootcamp: Create Websites using Flask. [Online]

Available At udemy.com:

https://www.udemy.com/course/python-and-flask-bootcamp-create-websites-using-flask/

Les, (25, 6 2017), DS18B20 Temperature Sensor With Python Raspberry Pi [Online]

Available At bigl.es:

https://bigl.es/ds18b20-temperature-sensor-with-python-raspberry-pi/

Alessandro Maggio,(07, 6 2018), How to create Python Modules, the complete tutorial. [Online]

Available ictshore.com:

https://www.ictshore.com/python/create-python-modules-tutorial/

Benne de Bakke,(16, 6 2019), Waterproof JSN-SR04T Ultrasonic Distance Sensor with Arduino Tutorial. [Online]

Available At makerguides.com:

https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/

LAMPIRAN

#1.script app.py from flask import Flask, render_template, request, session, redirect, url_for from flask_bootstrap import Bootstrap from flask_socketio import SocketIO, send, emit from AquariumAutomation import DSTemp, JSNDistance, Autowc, CurrentACS, SENTurbidity from flask_apscheduler import APScheduler from threading import Thread, Event from flask_wtf import FlaskForm from wtforms import StringField, PasswordField, BooleanField from wtforms.validators import InputRequired, Email, Length from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash from flask_login import LoginManager, UserMixin, login_user, login_required, logout_user, current_user import RPi.GPIO as GPIO import os import time import schedule import glob app = Flask(__name__) app.debug = True app.config['SECRET_KEY'] = 'fishwebmonitoringsystem' app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:////var/www/lab_app/login.db' Bootstrap(app) db = SQLAlchemy(app) login_manager = LoginManager() login_manager.init_app(app) login_manager.login_view = 'login' app.config['DEBUG'] = True scheduler = APScheduler() thread = None #Inisiasi skema table dalam table database class User(UserMixin, db.Model): id = db.Column(db.Integer, primary_key=True) username = db.Column(db.String(15), unique=True) email = db.Column(db.String(50), unique=True) password = db.Column(db.String(80)) #Memuat id user yang sedang login @login_manager.user_loader def load_user(user_id): return User.query.get(int(user_id)) #inisiasi atribut dalam login page class LoginForm(FlaskForm): username = StringField('username', validators=[InputRequired(), Length(min=6, max=15)]) password = PasswordField('password', validators=[InputRequired(), Length(min=6, max=80)]) remember = BooleanField('remember me') #Inisiasi mode Bus 1-Wire os.system('modprobe w1-gpio') os.system('modprobe w1-therm') #Tinggi Sensor jika tank Kosong mainTankDistance = 72 #calibrate this secondTankDistance = 65 #calibrate this #cek device sensor suhu base_dir = '/sys/bus/w1/devices/' #sensor temperature Akuarium device_folder1 = glob.glob(base_dir + '28*')[0] device_file1 = device_folder1 + '/w1_slave' #sensor temperature tanki air cadangan device_folder2 = glob.glob(base_dir + '28*')[1] device_file2 = device_folder2 + '/w1_slave' #Set GPIO number mode BCM GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) #Pin untuk sensor ultrasonic water lvl akuarium GPIO_TRIGGER_MAIN = 15 GPIO_ECHO_MAIN = 14 #Pin untuk sensor ultrasonic water lvl tanki air cadangan GPIO_TRIGGER_SECONDARY = 25 GPIO_ECHO_SECONDARY = 24 #inisiasi mode pin untuk sensor ultrasonic GPIO.setup(GPIO_TRIGGER_MAIN, GPIO.OUT) # Trigger main GPIO.setup(GPIO_TRIGGER_SECONDARY, GPIO.OUT) # Trigger secondary GPIO.setup(GPIO_ECHO_MAIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Echo Main GPIO.setup(GPIO_ECHO_SECONDARY, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Echo Secondary #Membuat pin stand by di posisi LOW GPIO.output(GPIO_TRIGGER_MAIN, False) GPIO.output(GPIO_TRIGGER_SECONDARY, False) # inisiasi pin relay pins = { 17 : {'name' : 'Pompa Utama', 'state' : GPIO.HIGH}, 27 : {'name' : 'Pompa Pengisap', 'state' : GPIO.HIGH}, 22 : {'name' : 'Pompa Pengisi', 'state' : GPIO.HIGH}, 23 : {'name' : 'Lampu', 'state' : GPIO.HIGH} } # Mematikan aliran listrik menggunakan relay mode Normally Open for pin in pins: GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) @app.route('/login', methods=['GET', 'POST']) def login(): form = LoginForm() if form.validate_on_submit(): user = User.query.filter_by(username=form.username.data).first() if user: if user.password == form.password.data: login_user(user, remember=form.remember.data) return redirect(url_for('main')) return render_template('login.html', form=form) @app.route('/logout') @login_required def logout(): logout_user() return redirect(url_for('login')) @app.route("/home") @login_required def main(): # Menyimpan pin-pin relay dan memasukkan nilai "state"nya ke dalam Dictionary bernama "pins" yang telah diinisiasi sebelumnya for pin in pins: pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin) # memasukkan Dictionary "pins" ke dalam dictionary "templateData": templateData = { 'pins' : pins } var_mainTankWaterLvl = JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance) var_secondaryTankWaterLvl = JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_SECONDARY,GPIO_ECHO_SECONDARY, secondTankDistance) var_mainTankTemperature = DSTemp.read_temp(device_file1) var_secondaryTankTemperature = DSTemp.read_temp(device_file2) hour, minutes = CurrentACS.get_battery_estimated_life(50,CurrentACS.get_current_values(1),20) return render_template('home.html',mainTankWaterLvl = var_mainTankWaterLvl, secondaryTankWaterLvl = var_secondaryTankWaterLvl ,mainTankTemperature = var_mainTankTemperature, secondaryTankTemperature = var_secondaryTankTemperature ,**templateData, hour=str("%.0f" % hour), minutes=str("%.0f" % minutes)) scheduler.add_job(id = 'waterchange', func = Autowc.detect_water_change, trigger = 'interval', hour = 24) scheduler.start() if __name__ == "__main__": app.run(host='0.0.0.0', port=8080,debug=True) # 2.script login.html {% extends "bootstrap/base.html" %} {% import "bootstrap/wtf.html" as wtf %} {% block title %} Login {% endblock %} {% block styles %} {{super()}} <link rel="stylesheet" href="{{url_for('.static/css', filename='signin.css')}}"> {% endblock %} {% block content %} <div class="container"> <form class="form-signin" method="POST" action="/login"> <h2 class="form-signin-heading">Please sign in</h2> {{ form.hidden_tag() }} {{ wtf.form_field(form.username) }} {{ wtf.form_field(form.password) }} {{ wtf.form_field(form.remember) }} <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Sign in</button> </form> </div> <!-- /container --> {% endblock %} # 3.script home.html <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=yes"> <meta http-equiv="refresh" content="15"> <title>Fish Monitoring System</title> <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous"> </head> <body> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigin="anonymous"></script> <h1 id="titleWeb" align="center">Monitoring Fish System</h1> <a href="/logout" class="btn btn-primary btn-lg btn-block" role="button">LOGOUT</a></div> <br/> <br/> <div class="container"> <div class="card-deck"> <div class="card"> <img src="/static/images/temperature.png" class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Temperature Akuarium</h5> <p id="mainTankTemp" class="card-text">Temperatur Air Akuarium : {{mainTankTemperature}} C</p> </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/temperature.png" class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Temperatur Air Cadangan</h5> <p class="card-text">Temperatur Air Cadangan : {{secondaryTankTemperature}} C</p> </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/waterLvlWhite.png" class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Tinggi Air Akuarium</h5> <p class="card-text">Tinggi Air Akuarium : {{mainTankWaterLvl}} cm</p> </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/waterLvlWhite.png" class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Tinggi Air Cadangan</h5> <p class="card-text">Tinggi Air Cadangan : {{secondaryTankWaterLvl}} cm</p> </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/battery.png" class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Daya Baterai</h5> <p id="mainTankTemp" class="card-text">Durasi Operasi Baterai : Sekitar {{hour}} jam {{minutes}} menit</p> </div> </div> </div> <div class="card-deck"> <div class="card"> <img src="/static/images/waterPump.png" class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Status Pompa Utama</h5> <p>{{ pins[17].name }} {% if pins[17].state == true %} : <strong>off</strong></p> {% else %} : <strong>on</strong></p> {% endif %} </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/waterPump.png" class="card-img-top" alt="Status Pompa Pengisap"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Status Pompa Pengisap</h5> <p>{{ pins[27].name }} {% if pins[27].state == true %} : <strong>off</strong></p> {% else %} : <strong>on</strong></p> {% endif %} </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/waterPump.png" class="card-img-top" alt="Status Pompa Pengisi"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Status Pompa Pengisi</h5> <p>{{ pins[22].name }} {% if pins[22].state == true %} : <strong>off</strong></p> {% else %} : <strong>on</strong></p> {% endif %} </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/lamp.png" class="card-img-top" alt="Status Lampu Aquarium"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Status Lampu Aquarium</h5> <p>{{ pins[23].name }} {% if pins[23].state == true %} : <strong>off</strong></p> {% else %} : <strong>on</strong></p> {% endif %} </div> </div> <div class="card"> <img src="/static/images/electricity.png" class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Aliran Listrik Menyala</h5> <p id="mainTankTemp" class="card-text">Durasi Pengisian Baterai : {{estimatedChargeTimeLeft}}</p> </div> </div> </div> </div> </body> </html> # 4. Script DSTemp.py def read_temp_raw(device_file): f = open(device_file, 'r') lines = f.readlines() f.close() return lines def read_temp(device_file): lines = read_temp_raw(device_file) while lines[0].strip()[-3:] != 'YES': time.sleep(0.2) lines = read_temp_raw(device_file) equals_pos = lines[1].find('t=') if equals_pos != -1: temp_string = lines[1][equals_pos+2:] temp_c = float(temp_string) / 1000.0 # Get the tempereture in celcius temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0 # Get the tempereture in fahrenheit return str("%.2f" % temp_c) # 5. Script SENTurbidity.py import time import board import busio import math import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADC from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn # Create the I2C bus i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) # Create the ADC object using the I2C bus adc = ADC.ADS1115(i2c) dirty_water_voltage = 2.85 def check_turbidity_values(isWaterChanging): #channel 0 in ADS1115 module channel = AnalogIn(adc, ADC.P0) if(channel.voltage >= dirty_water_voltage): return True # 6. Script JSNDistance import RPi.GPIO as GPIO import time TRIGGER_TIME = 0.00001 MAX_TIME = 0.004 # max time waiting for response in case something is missed #Set GPIO number mode BCM GPIO.setmode(GPIO.BCM) # This function measures a distance def measureTank(triggerPin,echoPin,bottomTankDistance): # Pulse the trigger/echo line to initiate a measurement GPIO.output(triggerPin, True) time.sleep(TRIGGER_TIME) GPIO.output(triggerPin, False) # ensure start time is set in case of very quick return start = time.time() timeout = start + MAX_TIME # set line to input to check for start of echo response while GPIO.input(echoPin) == 0 and start <= timeout: start = time.time() if(start > timeout): return "out of range" stop = time.time() timeout = stop + MAX_TIME # Wait for end of echo response while GPIO.input(echoPin) == 1 and stop <= timeout: stop = time.time() if(stop <= timeout): elapsed = stop-start distance = float(elapsed * 34300)/2.0 else: return "out of range" return str("%.2f" % (bottomTankDistance-distance)) # 7. Script AutoWC #script from AquariumAutomation import JSNDistance import RPi.GPIO as GPIO import time import datetime from AquariumAutomation import SENTurbidity #Set GPIO number mode BCM GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) #HIGH = MENYALA pompa_utama = 17 pengisap = 27 pengisi = 22 lampu = 23 GPIO.setup(pompa_utama, GPIO.OUT) #pompa utama GPIO.setup(pengisap, GPIO.OUT) #pompa pengisap GPIO.setup(pengisi, GPIO.OUT) #pompa pengisi GPIO.setup(lampu, GPIO.OUT) #Lampu #Pin untuk sensor ultrasonic water lvl akuarium GPIO_TRIGGER_MAIN = 15 GPIO_ECHO_MAIN = 14 #Pin untuk sensor ultrasonic water lvl tanki air cadangan GPIO_TRIGGER_SECONDARY = 25 GPIO_ECHO_SECONDARY = 24 #inisiasi mode pin untuk sensor ultrasonic GPIO.setup(GPIO_TRIGGER_MAIN, GPIO.OUT) # Trigger main GPIO.setup(GPIO_TRIGGER_SECONDARY, GPIO.OUT) # Trigger secondary GPIO.setup(GPIO_ECHO_MAIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Echo Main GPIO.setup(GPIO_ECHO_SECONDARY, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Echo Secondary GPIO.output(GPIO_TRIGGER_MAIN, False) GPIO.output(GPIO_TRIGGER_SECONDARY, False) #Tinggi Sensor jika tank Kosong mainTankDistance = 72 #calibrate this secondTankDistance = 65 #calibrate this maxWater = JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance) #mengambil nilai ketinggian waterVolumetoChange = float(maxWater) / 15 # mengganti 1/15 volume air di dalam tank volumeAfterDrain = float(maxWater) - float(waterVolumetoChange) isTankDrained = False isWaterChangeCompleted = False day_scheduled = "Monday" def detect_water_change(): now = datetime.datetime.now() today = (now.strftime("%A")) if(today == day_scheduled): print("Eksekusi pergantian air metode jadwal") start_water_changing() elif (chan_v >= chan_dirty): print("Eksekusi pergantian air metode kekeruhan") elif (chan_v <= chan_dirty): print("Air aman") def start_water_changing(): while isWaterChangeCompleted == False: time.sleep(2) if(isTankDrained == False): drain_half_tank() else : fill_full_tank() if(isWaterChangeCompleted == True): print("Water Change completed") break def drain_half_tank(): # half = maxWater/2 #kode asli if(float(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance)) > float(volumeAfterDrain)): GPIO.output(pengisap, GPIO.LOW) #Nyalakan pompa pengisap time.sleep(4) print("penyedotan sedang berlangsung...") print("Target volume air :") print(volumeAfterDrain) print("Ketinggian Air : ") print(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance)) print("\n\n") else : GPIO.output(pengisap, GPIO.HIGH) #Matikan pompa pengisap globals()['isTankDrained'] = True print("penyedotan telah selesai!\n\n") print("\n\n") time.sleep(1) def fill_full_tank(): if(float(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance)) < float(maxWater)): GPIO.output(pengisi, GPIO.LOW) #Nyalakan pompa pengisi time.sleep(2) print("pengisian sedang berlangsung...\n") print("Ketinggian Air : ") print(JSNDistance.measureTank(GPIO_TRIGGER_MAIN,GPIO_ECHO_MAIN,mainTankDistance)) print(" Target volume air :") print(maxWater) print("\n\n") else : GPIO.output(pengisi, GPIO.HIGH) #Matikan pompa pengisi print("mematikan pompa pengisi...") globals()['isWaterChangeCompleted'] = True # 8. Script CurrentACS.py import time import board import busio import math import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADC from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn # Create the I2C bus i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) # Create the ADC object using the I2C bus adc = ADC.ADS1115(i2c) #calibrate this according to the sensors. In this case, I use the 5A version sensitivity = 185 # mv/A for ACS712 5A version, 100 mV/A for 20A version, and 66 mv/A for 30A version #jika tak ada arus, tegangan harusnya 0 offsetVoltage = 0.5 def get_current_values(channel_num): chan = ADC.P1 if (channel_num == 1): chan = ADC.P1 if(channel_num == 2): chan = ADC.P2 channel = AnalogIn(adc,chan) current = (channel.voltage - offsetVoltage) / sensitivity return current def get_battery_estimated_life(battery_power, current_flow, battery_deficiency): usage_time = battery_power/current_flow deficiency = usage_time*(battery_deficiency/100) estimated_usage_time = usage_time - deficiency minutes = (estimated_usage_time % 1) * 60 hour = estimated_usage_time - (estimated_usage_time % 1) # # print("Hour : ") # print(str("%.0f" % hour)) # print("Minutes : ") # print(str("%.0f" % minutes)) return hour, minutes