# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Virtualisasi merupakan suatu teknologi yang sedang berkembang di dunia jaringan komputer saat ini. Teknologi virtualisasi ini mensimulasikan hardware perangkat keras ke dalam perangkat lunak sehingga seolah-olah kita sedang bekerja pada hardware yang sebenarnya. Salah satu teknologi virtualisasi tersebut adalah virtualisasi jaringan.

Saat ini berkembang gagasan baru dalam mengelola jaringan komputer, yang disebut Software-Define Networking (SDN). Software-Define Networking (SDN) adalah sebuah konsep pendekatan baru untuk mendesain, membangun, dan mengelola jaringan komputer dengan memisahkan control plane dan data plane (Ummah, 2016).

Konsep dasar dari SDN ini adalah dengan melakukan pemisahan eksplisit antara forwarding plane dan control serta melakukan abstraksi sistem dan mengisolasi kompleksitas yang terdapat pada kompenen antar muka standar (Open Networking Foundation, 2014).

SDN juga mampu memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan jaringan yang ada sekarang ini, seperti sulitnya mengintegrasikan teknologi baru karena masalah perbedaan platform perangkat keras, kinerja yang buruk karena ada beberapa operasi yang berlebihan pada protokol layer dan sulitnya menyediakan layanan-layanan baru. Konsep dari SDN sendiri dapat mempermudah dan mempercepat inovasi pada jaringan sehingga diharapkan muncul ide-ide baru yang lebih baik dan dapat dengan cepat diimplementasikan pada real network environment (Tulloh, 2017).

Pada jaringan konvensional yang non-SDN, perangkat keras jaringan (router dan switch) serta perangkat lunak jaringan (firmware) selama ini berada di bawah kendali vendor-vendor perusahaan yang memproduksi perangkat tersebut. Programmer tidak bisa mengujicobakan program mereka langsung ke device tersebut, tetapi harus menggunakan simulator, dimana kode program simulasi sangat berbeda dengan kode program pada real network environment. Dengan menggunakan SDN dan OpenFlow, maka firmware dapat di-switch secara remote dan diakses dari jarak jauh. OpenFlow dapat mengakses dan memanipulasi secara langsung forwarding plane (data plane) dari perangkat-perangkat jaringan tersebut, baik secara fisik maupun virtual (Tulloh, 2017).

Pada saat sekarang ini tidak semua perangkat jaringan mendukung OpenFlow. Oleh karena itu untuk melakukan simulasi dengan protokol ini diperlukan simulator SDN yang mendukung protokol OpenFlow. Pada penelitian ini simulasi jaringan SDN dilakukan dengan menggunakan Mininet, Pox Controller, dan sistem operasi yang digunakan adalah UBUNTU 18.04 LTS

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- Bagaimana cara mengimplementasikan jaringan berbasis Software Defined Network dengan menggunakan emulator Mininet?

- Bagaimana kinerja Pox Controller dan Ryu Controller pada jaringan berbasis Software Defined Network?

## Tujuan Penelitian

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui implementasi Sotware Defined Network dengan  menggunakan emulator mininet.

- Untuk mengetahui nilai Quality of Service dari implementasi jaringan berbasis Software Sefined Network dengan menggukan Pox dan Ryu sebagai controller.

## Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- Bagi institusi pendidikan, dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai Software Defined Network, Pox Controller, Ryu Controller dan Mininet.

- Bagi mahasiswa, dapat membantu dalam memahami cara kerja software defined network dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

- Bagi peneliti, Memberikan kontribusi kepada para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan prototipe berbasis jaringan software defined network.

## Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Menggunakan emulator mininet.

- Menggunakan topologi jaringan Linear.

- Menggunakan Virtual Box untuk menjalankan Controller dan Mininet

- Sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 18.04 LTS

- Parameter yang diujikan adalah Delay, Jitter, Throughput, Packet Loss dan waktu singkronisasi switch dengan controller.

- Pada peneliatan ini menggunakan eksternal controller dan tidak menggunkan Controller bawaan Mininet. Eksternal Controller yang digunakan adalah Pox Controller dan Ryu Controller

## Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan secara keseluruhan, maka akan diuraikan beberapa tahapan dari penulisan secara sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum mengenai hal yang menyangkut latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dasar dan berbagai penelitian terkait dari berbagai literatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Software Defined Network, protokol OpenFlow, Mininet dan Controller.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang perencanaan dan penerapan Software Defined Network menggunkan emulator mininet serta teknik pengolahan data Quality of Service, waktu singkronisasi switch dan controller oleh OpenFlow.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan. gambaran umum sistem dan hasil pengujian sistem yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan serta saran pengembagan dari pengerjaan tugas akhir ini untuk pengembangan lebih lanjut.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Software Defined Network

Konsep Sofware-Defined Network (SDN), pertama sekali diperkenalkan oleh Martin Casado di Universitas Stanford pada tahun 2007 dengan tulisan pada jurnalnya berjudul “Ethane: Taking Control of the Enterprise”. Pada jurnal tersebut dikatakan bahwa ethane adalah sebuah arsitektur baru untuk perusahaan, yang mengizinkan manajer mendefinisikan luasan dari sebuah jaringan, kebijakan jaringan dan kemudian menjalankannya secara langsung. Ethane adalah sebuah penyederhanaan yang ekstrim dari ethernet switch dengan sebuah kontroler terpusat yang mengatur hak masuk dan aliran routing (Kartadie, 2015).

Adapun tujuan utama SDN adalah menyediakan manajemen kontrol bagi pengguna untuk mengatur forwarding hardware dari elemen jaringan. Adapun gagasan dibalik munculnya SDN adalah sentralisasi control plane, dan memisahkan data plane dari control plane. Dengan demikian, perangkat keras jaringan tetap menggunakan switching fabric (data plane), tetapi menyerahkan fungsi intelligence (switching dan routing information) ke pada controller. Dengan hal ini memungkinkan administrator jaringan unruk mengkonfigurasi elemen jaringan langsung dari controller, dimana dengan control terpusat ini akan membuat jaringan menjadi sangat fleksibel (Budi, 2016).

SDN adalah sebuah Sebuah arsitektur network baru dimana kontrol jaringan dipisahkan dari forwarding dan diprogram secara langsung. Gambar menggambarkan bagaimana gambaran logical dari SDN arsitektur, yang merupakan jaringan pintar yang secara logikal tersentralisasi berdasarkan software (software-base). Selain itu ONF menyatakan bahwa dengan SDN tidak lagi membutuhkan protokol standar, tetapi cukup hanya menerima intruksi dari sebuah SDN kontroler (Tulloh, 2017).

### Arsitektur Software Software Defined Network

Untuk mempromosikan perkembangan SDN, telah dibentuk sebuah organisasi yaitu Open Networking Foundation (ONF). Gugus-gugus kerja di ONF telah menghasilkan berbagai rancangan konsep, framework, arsitektur, dan standar terkait SDN [Ummah, 2016].

Open Networking Foundation (ONF) adalah lembaga non-profit yang mengembangkan, membuat standar, dan membuat komersil dari SDN. Dengan adanya pemisahan antara control plane dan data plane, SDN menawarkan kontrol jaringan yang lebih baik melalui pemrograman, sehingga dapat meningkatkan konfigurasi, performansi, dan peningkatan arsitektur serta operasi jaringan (Tulloh, 2017).

Gambar 2.1. Arsitektur Software Defined Network (Open Networking Foundation, 2014).

Arsitektur SDN terdiri dari tiga layer yaitu sebagai berikut, seperti tampak pada Gambar 2.1 (Ummah, 2016) :

- Application Plane: berada pada lapisan teratas, berupa aplikasi yang dapat secara langsung dan eksplisit mendefinisikan network requirement dan network behavior yang diinginkan. Layer ini berkomunikasi dengan Control Layer melalui NorthBound Interface (NBI).

- Controller Plane: yaitu entitas kontrol yang memiliki tugas yaitu mentranslasikan network requirement yang telah didefinisikan oleh Application Layer menjadi instruksi-instruksi yang sesuai untuk Infrastructure Layer, dan memberikan abstract view yang dibutuhkan bagi Application Layer (abstract view meliputi informasi statistik dan event yang terjadi di jaringan).

- Data Plane: terdiri dari elemen jaringan yang dapat menerima instruksi dari Control Layer. Interface antara Controller Plane dan Data Plane disebut SouthBound Interface (SBI), atau Control-To-Data-Plane Interface (CDPI).

## Protokol Openflow

Data Plane Layer dapat berkomunikasi dengan Control Plane Layer, membutuhkan protokol yang dapat menjembatani komunikasi antara kedua layer tersebut. Protokol yang dimaksud adalah OpenFlow. Sedangkan yang menjembatani komunikasi antara Control Plane Layer dengan Application Layer adalah API (Application Programming Interface) (Heryanto, 2017).

OpenFlow merupakan protokol yang digunakan untuk mengelola Southbound Interface dalam arsitektur SDN. OpenFlow adalah standar interface pertama yang ditetapkan untuk memfasilitasi interaksi antara control plane dan data plane dalam arsitektur SDN. OpenFlow menyediakan akses berbasis software untuk flow table dalam menginstruksikan switch dan router bagaimana mengarahkan lalu lintas trafick dalam jaringan. Dengan menggunakan flow table, administrator dapat dengan cepat mengubah layout jaringan dan lalu lintas jaringan. OpenFlow juga menyediakan sebuah management tool yang dapat digunakan untuk mengontrol beberapa fitur, seperti perubahan topologi dan packet filtering (Budi, 2017).

Untuk bisa menggunakan OpenFlow diperlukan controller SDN yang mendukung jalannya protokol OpenFlow. POX controller adalah salah satu controller SDN yang mendukung protokol OpenFlow. POX adalah controller yang berbasis bahasa Python, dan dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, MacOS dan Linux. POX masih dalam tahap pengembangan, dan merupakan perkembangan dari controller terdahulu yaitu NOX (berbasis bahasa C). Dalam jaringan SDN, controller harus diaktifkan dahulu sebelum menjalankan jaringan itu sendiri (Ummah, 2016).

Spesifikasi dan standar dari OpenFLow ditentukan dan dikontrol oleh Open Network Foundation (ONF), yang dipimpin oleh seorang direksi dari 7 perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan beberapa jaringan terbesar di dunia, yaitu Verizon, Google, Microsoft, Facebook, Deutsche Telekom, NTT dan Yahoo. Beberapa vendor perangkat keras terkemuka, seperti IBM, HP, dan Cisco telah menawarkan beberapa switch dan router yang telah mendukung protokol OpenFLow. Terdapat dua jenis OpenFlow switch, yaitu OpenFLow-Only dan OpenFlow- Hybrid, dimana dalam OpenFlow-only, semua paket diolah oleh pipa OpenFlow, sedangkan OpenFlow-hybrid, dalam switch tersebut mendukung operasi OpenFLow-only dan juga operasi switching Ethernet normal (tradisional L2 dan L3 switching dan routing) (Budi, 2017).

### 2.2.1. Openflow Switch

OpenFlow switch merupakan perangkat forwarding yang meneruskan paket berdasarkan flow table. OpenFlow switch mirip dengan perangkat forwarding tradisional, tetapi flow table tidak dikelola oleh switch, melainkan terhubung dengan controller melalui secure channel antara switch dengan controller (Budi, 2017).

OpenFlow switch dibagi dalam dua kategori, yaitu Commercial Switch dan Software Switch. Commercial Switch adalah switch fisik dengan perangkat keras yang telah mendukung OpenFlow. Beberapa vendor yang menawarkan Commercial Switch yang telah mendukung OpenFlow antara lain Cisco, HP, dan NEX. Sedangkan Software Switch adalah perangkat lunak yang telah mendukung OpenFlow dan bisa diinstal dalam sebuah general purpose hardware, seperti Raspberry. Adapun beberapa Software Switch yang tersedia antara lain OpenVswitch (OVS) dan OpenWRT (Budi, 2017).

### 2.2.2. Openflow Controller

OpenFlow Controller adalah jenis Controller Software Defined Network yang menggunakan OpenFlow Protokol. Sebuah OpenFlow Controller menggunakan protokol OponFlow untuk menghubungkan dan mengkonfigurasi perangkat jaringan (Router, switch, dll) untuk menentukan jalur terbaik untuk lalu lintas aplikasi (Open Networking Foundation, 2014).

Untuk mengendalikan jaringan yang diprogram (programmable network), diperlukan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan untuk mengirim instruksi untuk dikirim ke perangkat jaringan. Perangkat lunak tersebut diimplementasikan dalam sebuah controller yang merupakan otak dari jaringan, yang mampu menjalankan beberapa tugas. OpenFlow controller adalah aplikasi atau perangkat lunak independen yang berjalan di server khusus, dimana bertanggung jawab untuk mengelola OpenFlow switch (Budi, 2017).

Controller bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi dalam jaringan. Controller dapat menambah, menghapus, atau memperbarui flow table, dengan menggunakan protokol OpenFlow. Flow table merupakan database yang menyimpan semua flow entries yang terkait dengan action., sehingga switch dapat menerapkan tindakan tertentu terhadap flow tertentu (Budi, 2017).

Berikut adalah jenis – dari controller dalam Software Defined Network :

Gambar 2.2 Jenis Controller SDN dan Dukungan OpenFlow

### 2.2.3. Keuntungan OpenFlow

Protokol OpenFlow memiliki beberapa keuntungan diantaranya sebagai berikut (Putra, 2018):

- Dapat mengendalikan jaringan secara terpusat pada berbagai vendor Penggunaan controller berbasis software pada SDN dapat mengendalikan berbagai network devices seperti OpenFlow switch, router. Hal tersebut dapat diterapkan pada berbagai vendor, sehingga dapat mempercepat perkembangan jaringan, konfigurasi dan update perangkat secara otomatis.

- Dapat mengurangi kesalahan secara otomatis. OpenFlow berbasis SDN menawarkan jaringan dan manajemen framework yang otomatis dan fleksibel sehingga membuat perkembangan tools menjadi otomatis. Tools yang otomatis akan mengurangi biaya operasional, mengurangi human error, dan mendukung kemunculan IT as a Service. Dengan adanya SDN, aplikasi berbasis cloud dapat mengatur sistem yang cerdas, mengurangi biaya operasional sehingga meningkatkan bisnis yang cerdas.

- Dapat meningkatkan kehandalan dan keamanan jaringan. SDN menerapkan konfigurasi dan kebijakan tingkat tinggi, yang diterjemahkan melalui OpenFlow. OpenFlow berbasis arsitektur SDN membutuhkan konfigurasi perangkat jaringan setiap waktu, kebijakan layanan dapat berubah, sehingga dapat mengurangi kesalahan konfigurasi jaringan dan kebijakan yang tidak konsisten.

### 2.2.4. Switch Agent

Berikut adalah komponen dari switch agent (Putra, 2018):

- Protocol Openflow: Ini merupakan bagian switch dari protokol Openflow.

- Core Logic: Komponen ini mengatur switch, menjalankan perintah terhadap data plane sesuai dengan kebutuhan, mengatur offload dari data plane, dan lain sebagainya.

- Offload Data plane: Seringkali control plane melakukan offload untuk beberapa fungsi pada OpenFlow tetapi tidak terdapat pada implementasi data plane.

- Data plane Protocol: Protokol internal yang digunakan untuk mengatur keadaan data plane.

### 2.2.5. Data Plan

Berikut adalah komponen dari Data plane (Flowgramable, 2018):

- Port: Paket masuk dan keluar melalui switch pada suatu port. Pada setiap versi protokol yang berbeda mendukung tipe port, properties, dan configurations.

- Classifiers: Mempunyai peranan untuk mencocokkan paket untuk Flow Entry pada table Flow.

- Instructions and Actions: Mengatur bagaimana paket ini diproses waktu Flow Entry sesuai dengan yang ada pada tabel Flow.

## Mininet

Mininet merupakan sebuah emulator jaringan yang dapat menggambarkan jaringan yang besar dengan hanya menggunakan sebuah PC/laptop. Mininet bersifat open-source, sehingga proyek yang telah dilakukan berupa source code, scripts, dan dokumentasi yang dapat dikembangkan oleh siapa saja (P. Purnama, 2016). Mininet digunakan untuk mengemulasi data plan atau infrastructure layer dalam perancangan jaringan SDN (Open Networking Foundation, 2014).

Mininet adalah solusi yang dianggap paling unggul dalam hal kemudahan penggunaan, performansi, akurasi, dan skalabilitas. Ia mampu menyediakan lingkungan yang realistis dan nyaman (convenience) dengan harga yang murah (low cost). Kita dapat menggunakan alternatif lain seperti hardware test-bed untuk simulasi jaringan, yang mana dapat berjalan cukup kencang dan akurat, namun harganya mahal dan harus di-shared dengan pengguna lain. Begitu pula, kita dapat menggunakan simulator yang harganya murah, namun seringkali kode simulasi akan harus dimodifikasi lagi bila akan dijalankan di real network environment. Mininet menggunakan pendekatan light-weight virtualization menggunakan fitur virtualisasi level OS mencakup proses-proses dan namespace jaringan, sehingga memungkinkan dilakukannya simulasi jaringan dengan skala sangat besar (hingga ratusan node). Mininet dapat menciptakan jaringan virtual yang realistis, menjalankan real kernel, switch dan kode aplikasi, pada single machine (baik berupa physical machine, virtual machine, atau cloud). Mininet sangat berguna untuk pengembangan riset, pengajaran, serta penelitian (Ummah. ).

Interaksi antara pengguna dengan mininet pada perangkat komputer melalui Command Line Interface (CLI) dapat melakukan konfigurasi pada seluruh jaringan yang dirancang dalam satu console. Pengembangan jaringan pada mininet secara manual melalui satu console akan memakan waktu dan ketelitian yang tinggi, untuk mempermudah pembuatan jaringan dapat digunakan script python pada sebuah file sehingga pembuatan jaringan akan lebih mudah dan jika kegagalan, penambahan node, penambahan fiture, dan lain sebagainya dapat langsung mengedit file script tersebut (Effendy).

Mininet sendiri memiliki kelebihan sebagai berikut (P. Purnama, 2016):

- Prototype jaringan yang telah dibuat dengan menggunakan emulator Mininet ini memiliki perilaku jaringan yang sama dengan jaringan yang sebenarnya.

- Karena bersifat open-source, prototype yang telah dibuat dengan menggunakan Mininet ini dapat dikembangkan oleh semua orang secara bebas dan bisa juga dikembangkan bersama-sama.

- Dengan menggunakan Mininet, prototype jaringan yang dibuat dapat menggambarkan jaringan dengan jumlah switch yang banyak hanya dalam satu perangkat PC/laptop.

## 2.4.   Pox Controller

Untuk bisa menggunakan OpenFlow diperlukan controller SDN yang mendukung jalannya protokol OpenFlow. POX controller adalah salah satu controller SDN yang mendukung protokol OpenFlow. POX adalah controller yang berbasis bahasa Python, dan dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, MacOS dan Linux. POX masih dalam tahap pengembangan, dan merupakan perkembangan dari controller terdahulu yaitu NOX (berbasis bahasa C). Dalam jaringan SDN, controller harus diaktifkan dahulu sebelum menjalankan jaringan itu sendiri.

# ./pox.py samples.pretty_log forwarding.l2_learning

Perintah di atas adalah perintah untuk meng-invoke atau mengaktifkan POX. ./pox.py digunakan untuk menjalankan program utama controller POX, semples.pretty_log digunakan untuk melihat setiap log dalam perubahan komunikasi. Sedangkan forwarding.l2_learning digunakan untuk mengoperasikan OpenFlow switch (Ummah, 2016).

## 2.5.   Ryu Controller

RYU sering disebut sebagai komponen dasar, perangkat lunak open source pada kerangka kerja jaringan (networking framework). RYU diimplementasikan sepenuhnya dengan phyton, dan didukung oleh laboratorium NTT. Seperti controller SDN lainnya, ryu controller juga menyediakan komponen perangkat lunak dengan API yang tak tersembunyi untuk memungkinkan para pengembang untuk membuat sebuah pengelolaan jaringan baru dan mengontrol aplikasi (Putra, 2018).

## 2.6.   Virtual Box

Teknik Virtualisasi merupakan istilah yang mengacu pada pembuatan suatu versi maya/virtual (daripada versi aktual), termasuk virtual machine, yang menyerupai mesin yang dapat menjalankan program layaknya seperti mesin aktual/fisik sesungguhnya .

Oracle VM Virtual Box adalah salah satu aplikasi virtualisasi (Hypervisor), dimana dapat di-install pada komputer baik Physical, baik yang berbasis Intel maupun AMD, tidak membutuhkan fitur processor yang dibangun dalam hardware baru seperti Intel Vt-x atau AMD-V. Bahkan Oracle VM Virtual Box dapat digunakan pada hardware/processor lama yang tidak mendukung hardware virtulization.

Gambar 2.3. Arsitektur Virtual Machine

Oracle VM Virtual Box dapat di-install pada Sistem Operasi Windows, Mac, Linux atau Solaris, baik yang 32 bit maupun 64 bit (Host OS), dan menjalankan berbagai Sistem Operasi (Guest OS) sebanyak yang dikehendaki, berdampingan dengan aplikasi lainnya. Keterbatasan secara praktisnya adalah Disk Space dan Memory (Gratianus).

## 2.7.   Quality of Service

Quality of Service (QoS) merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu servis. QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu servis . Pada penelitian ini menggunakan Model Monitoring QoS pada Gambar 2.3 (Rika Wulandari).

Model Monitoring QoS terdiri dari komponen monitoring application, QoS monitoring, monitor, dan monitored objects (Rika Wulandari).

1.  Monintoring Application

Merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data dari monitor, menganalisanya dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain.

2.  Qos Monitoring

Menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data.

3. Monitor

Mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitor melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application.

4. Monitoring Object

Merupakan informasi seperti atribut dan aktifitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber (source) dan tujuan (destination) di layer-layer IP, port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP, dan parameter di dalam paket RTP.

Menurut informasi QoS yang dapat diperoleh, monitoring QoS dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu monitoring QoS dari ujung ke ujung (end to end QoS monitoring (EtE QM)) dan monitoring distribusi QoS per Node (distribution monitoring (DM)). Di dalam EtE QM, monitoring QoS dilakukan dengan cara mengukur parameter-parameter QoS dari pengirim kepada penerima. Sedangkan di dalam DM, proses monitoring QoS dilakukan di segmen-segmen jalur pengiriman atau antara node-node tertentu yang dikehendaki disepanjang jalur pengiriman paket data dapat dilihat pada Gambar 2.4.

.

Gambar 2.4. Model monitoring Qos

2.8.   Parameter-parameter QoS (Quality of Service)

- Throughput

Throughput adalah ukuran seberapa banyak unit informasi yang dapat diproses oleh sistem dalam jumlah waktu tertentu. Ini diterapkan secara luas untuk sistem mulai dari berbagai aspek sistem komputer dan jaringan untuk organisasi. Langkah-langkah terkait produktivitas sistem meliputi, kecepatan penyelesaian beberapa beban kerja tertentu, dan waktu respons, jumlah waktu antara satu permintaan pengguna interaktif tunggal dan penerimaan respons (Pakawat Pupatwibul, 2014).

2.  Packet Loss

Packet Loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Indeks dan kategori Packet Loss ditunjukkan pada Tabel 2.2 (Rika Wulandari, 2015).

| Paccket Loss | Packet Loss (%) | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Sangat bagus | 0 | 4 |
| Bagus | 3 | 3 |
| Jelek | 15 | 2 |
| Sangat jelek | 25 | 1 |

Tabel 2.1. Tabel indeks packet loss

Persamaan perhitungan Packet Loss :

Packet Loss = (Paket data dikirim - Paket data diterima)Paket data yang dikirim x 100 %

3.  Delay (Latency)

Delay (Latency) merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, congesti atau juga waktu proses yang lama. Pada Tabel 2.3. diperlihatkan kategori dari delay dan besar delay (Rika Wulandari, 2015).

| Delay | Delay (ms) | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Sangat baik | <150 | 4 |
| Baik | 150 ms s/d 300 ms | 3 |
| Jelek | 300 ms s/d 450 ms | 2 |
| Delay | Delay (ms) | Indeks |
| Sangat jelek | >450 | 1 |

Tabel 2.2. Indeks delay

Persamaan perhitungan delay (Latency) :

Delay = Total paket yang dikirimlama waktu pengamatan

4.  Jitter atau Variasi Delay

Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket diakhir perjalanan jitter. Jitter lazimnya disebut variasi delay, berhubungan erat dengan latency, yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan yang diperlihatkan pada Tabel 2.4 (Rika Wulandari, 2015).

| Jitter | Jitter | Indeks |
| --- | --- | --- |
| Sangat baik | 0 ms | 4 |
| Baik | 0 ms s/d 75 ms | 3 |
| Jeek | 75 ms s/d 125 ms | 2 |
| Sangat jelek | 125 ms s/d 225 ms | 1 |

Tabel 2.3. Index jitter

Persamaan perhitngan Jitter :

Jitter =  Total variasi delaypaket data yang diterima

Total variasi delay = Delay – (Rata – rata delay)

## 2.9.      Topologi Linear

Topologi jaringan adalah susunan atau pemetaan interkoneksi antara node, dari suatu jaringan, baik secara fisik (riil) dan logis (virtual). Topologi pada Gambar 2.4. menggambarkan metode yang digunakan untuk melakukan pengabelan secara fisik dari suatu jaringan. Topologi fisik jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan workstation-workstation di dalam LAN tersebut.

Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel coaxial menjamur. Karakteristik topologi ini yaitu satu kabel yang kedua ujungnya ditutup dimana sepanjang kabel terdapat node-node, paling prevevalent karena sederhana dalam instalasi, signal melewati kabel 2 arah dan mungkin terjadi collision lihat pada Gambar 2.4 (Rika Wulandari, 2015).

Gambar 2.5. Topologi Linear atau topologi Bus

## 2.10.      Iperf

Iperf dikembangkan oleh NLANR / DAST sebagai alternatif modern untuk mengukur bandwidth TCP dan kinerja UDP secara maksimal. Iperf memungkinkan tuning berbagai parameter dan karakteristik UDP. Iperf melaporkan hasil bandwidth, delay, jitter dan packet loss datagram disetiap hasil pengukurannya (Iperf.rf, 2018).

Iperf adalah aplikasi yang digunakan untuk menghitung bandwidth dan kualitas link suatu jaringan komputer. Tool ini juga bersifat freeware. Tool ini hanya dapat dijalankan melalui command prompt dan tidak memiliki tampilan GUI. Parameter QoS yang dapat diukur melalui tool ini adalah bandwidth, jitter, dan packet loss (Muzawi).

2.11.	Perbandingan TCP/IP dengan Software Defined network

| TCP/IP Protocol Suite | TCP/IP | SDN |
| --- | --- | --- |
| FTP, SMTP, Telnet, HTTP, …… | Application | Application Application |
| TCP, UDP | Transport | Control Layer |
| IP, ARP, ICMP | Internet |  |
| Network Interface | Network Access | Physical |

Tabel 2.4. Perbandingan TCP/IP dengan SDN

Seperti halnya dengan ISO model, fungsi TCP/IP sendiri terbagi menjadi 4 lapisan. (1) : Network Access Layer berisi antarmuka jaringan yang menyediakan akses ke perangkat fisik. (2) : Internet Layer membangun jaringan untuk komunikasi jaringan dan oleh karena itu menghubungkan internetworking. (3) : Transport Layer menangani komunikasi ujung ke ujung (host-to-host). (4) : Application layer menawarkan pengguna dengan antarmuka untuk komunikasi dan memberi jalan bagi aplikasi untuk memiliki akses ke layanan jaringan.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Cloud Computing and Internet Engineering Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Waktu penelitan dimulai sejak disetujuinya proposal penelitian ini pada akhir bulan April 2018 hingga pelaporan hasil penelitian pada Oktober 2018.

## Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- Perangkat Keras

  - Laptop Asus X550ZE dengan spesifikasi sebagai berikut:

    - Prosessor AMD FX-7600P

    - RAM 8GB

- Perangkat Lunak

  - Ubuntu 18.04 LTS AMD-64bit

  - Mininet

  - Iperf tools

  - Oracle VM Virtual Box

  - Atom Text Editor

  - Pox Controller

  - Ryu Controller

## Tahapan Penelitian

Studi literatur terkait

Menentukan kebutuhan simulasi

Instalasi tools dan aplikasi simulasi

Konfigurasi tools dan aplikasi simulasi

Penentuan skenario pengujian jaringan

Pengujian quality of service jaringan

Pengujian waktu singkronisasi controller dengan switch

Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.  Diagram tahapan penelitian

Secara garis besar, tahapan penelitian yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut:

- Studi Literatur Terkait

Pada bagian studi literatur dibahas mengenai dasar teori dan penelitian-penelitian yang terkait serta relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- Menentukan kebutuhan simulasi

Sesuai dengan konsep utama software defined network yang memisahkan antara control plane dan data plane, maka host untuk menginstall controller Software defined network dipisahkan dengan host untuk menginstal mininet.

- Instalasi tools dan aplikasi simulasi

Instalasi mininet,  pox controller dan openvswitch dilakukan dengan cara native installation dari github, yaitu dengan cara melakukan clonning dari github.

- Konfigurasi tools dan aplikasi simulasi

Konfigurasikan mininet agar dapat terhubung dengan controllerSDN (Pox Controller dan Ryu controller). Indeks konfigurasi sudah berjalan dengan baik, yaitu saat Mininet menjalankan program/suatu topologi jaringan, pada controller seharusnya terdeteksi MAC Address dari switch-switch yang dijalankan oleh  Mininet.

- Penentuan skenario pengujian jaringan

Topologi jaringan yang digunakan dalam simulasi jaringan ini adalah topologi jaringan linear. Node dalam jaringan berupa host, switch dan controller.

- Pengujian quality of service

Pada tahap ini parameter yang diuji adalah delay, jitter, packet  loss dan troughput, waktu singkronisasi switch dengan controller.

- Pengujian waktu singkronisasi controller dengan switch

Pada tahap ini pengujian dilakukan dengan cara menjalankan pox controller dan ryu controller menjalankan pox controller dan ryu controller bersamaan dengan dijalankannya script yang telah dibuat pada mininet.

- Kesimpulan penelitian

Kesimpulan dilakukan setelah seluruh tahap-tahap penelitian selesai dilakukan. Pada tahap ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil perbandingan performansi pada ryu controller dan pox controller  berdasarkan skenario yang digunakan.

## Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan sesuai desain rancangan yang telah ditentukan. Dengan beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menerapkan sistem, antara lain mempersiapkan perangkat keras yang akan digunakan dan juga instalasi perangkat lunak diperlukan.

Implementasi ryu controller dan pox controller pada rancang jaringan openflow yang akan dimulai dengan proses instalasi controller. Jika semua controller telah berhasil terinstal maka akan dilanjutkan pada tahap pengujian konektivitas controller dengan emulator mininet.

### Perancangan Topologi jaringan

Skenario percobaan yang adalah topologi linear dengan topologi dasar 5 switch, 10 switch dan 15 switch. Setiap switch akan terhubung dengan 2 host seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.2, Gambar 3.3 dan Gambar 3.4. Tujuan dari pengujian quality of service ini yaitu agar dapat mengetahui pola perilaku jaringan Software Defined Network dan bagaimana tingkat kemampuan software defined detwork dalam menangani skala jaringan yang semakin lama semakin besar dengan menggunakan pox controller dan ryu controller.

Gambar 3.2. Topologi jaringan linear 5 switch

Gambar 3.3. Topologi jaringan linear 10 switch

Gambar 3.4. Topologi jaringan linear 15 switch

Pada seluruh skenario, digunakan IP address private dengan subnet 10.0.0.0/8 untuk switch dan host, sedangkan untuk node controller digunakan IP private 127.0.0.1.

### Instalasi Kebutuhan Simulasi

Mininet merupakan software open source yang digunakan untuk melakukan simulasi jaringan, yang sengaja diciptakan untuk memudahkan dalam melakukan research dan penjelasan tentang sistem Software Define Network (SDN). Mininet menciptakan simulasi jaringan yang memamfaatkan software real dari komponen jaringan sehingga dapat digunakan secara interaktif untuk melakukan uji coba software jaringan.

Install Ubuntu 18.04 pada virtualBox dengan spesifikasi ram 4 GB, dan Hard disk 10 GB, lalu install git pada ubuntu yang telah terinstall tadi dengan perintah :

#sudo apt-get install git

Clone mininet yang terdapat pada github repository

#git clone git://github.com/mininet/mininet

Install mininet dengan menggunakan perintah

#mininet/util/install.sh -a

Keterangan :

- install.sh -a : menginstall apapun termasuk Mininet VM, depedensi seperti Open vSwitch, wireshark dan Pox controller. Secara default setelah penginstalan direktori dari paket tersebut akan berada pada direktori home.

Install Ryu controller dengan menjalankan perintah :

#mininet/util/install.sh -y

### Konfigurasi Controller

Pada tahap ini mengkonfigurasi Pox controller dan Ryu controller agar dapat terhubung dengan program yang telah dibuat dengan Atom text editor. Pox controller bisa dijalankan dengan perintah :

# ./pox.py forwarding.l2_learning

Keterangan :

- ./pox.py digunakan untuk menjalankan Pox controller

- Forwarding.l2_learning digunakan untuk mengoperasikan OpenFlow switch

Ryu controller bisa dijalankan dengan perintah :

# ryu-manager ryu/app/simple_switch.py

Keterangan :

- Ryu-manager digunakan untuk menjalankan ryu controller

- Ryu/app/simple_switch.py digunakan mengoperasikan OpenFlow switch

Indeks konfigurasi sudah berjalan dengan baik, yaitu saat Mininet menjalankan program/suatu topologi jaringan, pada controller seharusnya terdeteksi MAC Address dari switch-switch yang dijalankan oleh  Mininet.

## Pengujian dan Analisis

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dan analisis terhadap performansi throughput, latency, jitter dan waktu pembentukan flow tabel dari masing-masing controller yang diuji. Pada penelitan ini terdapat beberapa skenario untuk menguji performansi controller dan menganalisis hasil yang diperoleh dari simulasi dengan parameter yang meliputi rata-rata  throughput, latency, jitter, packet loss dan waktu pembentukan flow tabel. Pengujian terdiri dari beberapa skenario dengan beban 5, 10, dan 15 switch. Masing - masing switch nantinya akan dihubungkan dengan 2 host.

### Pengujian Latency dan jitter dengan switch bervariasi

Pengujian latency dan jitter dilakukan untuk mengetahui banyak waktu yang dibutuhkan controller untuk memberikan respon dalam setiap detiknya. Dalam pengujian untuk mencari nilai latency pada setiap controller juga akan

Gambar 3.5. pengujian menggunakan protocol icmp

dilakukan sebanyak duapuluh detik dengan jumlah switch  bervariasi pada setiap tahap percobaan yang akan dilakukan.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP adalah protokol jaringan internet yang berfungsi untuk memberikan kiriman pesan-pesan ke dalam sebuah jaringan, mulai dari mengirimkan pesan error, pesan diterima, hubungan putus atau connection lost, dan sebagainya. Dengan adanya ICMP ini, maka jaringan akan mengetahui respon – respon yang terjadi salami konektivitas di dalam jaringan itu berlangsung.

### Pengujian Throughput dan Packet loss dengan Switch Bervariasi

Pengujian throughput dan packet loss ini dilakukan dengan menggunakan iperf tools. Dalam pengujian untuk mencari nilai latency pada setiap controller juga akan dilakukan sebanyak duapuluh detik dengan jumlah switch  bervariasi pada setiap tahap percobaan yang akan dilakukan.

Gambar 3.6. pengujian dengan iperf tolls

Pada host yang bertindak sebagai server dijalankan dengan perintah :

Iperf -s

Pada host yang bertindak sebagai client dijalankan dengan dengan perintah:

Iperf -c 10.0.0.1 -t 20 -i 1

Keterngan :

- Iperf -s : perintah yang digunakan untuk menjadikan host atau node menjadi server

- Iperf -c : perintah yang digunakan untuk menjadikan host atau node sebagai client

- 10.0.0.1 : merupakan ip server

- -t :  waktu selama 20 detik

- -i 1 : merupakan interval setiap 1 detik

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

### Hasil Pengujian Pox Controller

Pada tahap pengujian ini akan dilakukan pengujian pada pox controller.  Untuk pengujian performansi akan digunakan lima parameter, yaitu Throughput, latency, jitter, packet loss dan waktu pembentukan flow table.

#### Hasil Pengujian Skenario 5 Switch

Pada skenario ini terdapat lima switch dengan masing – masih switch terhubung dengan dua host. Switch dan host dihubungkan menggunakan kabel ethernet sehingga membentuk topologi linear, selanjutnya pox controller dijalankan dengan perintah ./pox.py forwarding.l2_learning. Selanjutnya pox controller akan membaca  mac address setiap switch yang terhubung.

Pengujian dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan protokol ICMP dan iPerf tools. Pengujian menggunakan protokol ICMP dilakukan dengan cara node h1 melakukan request kepada node h10 sebanyak 20 detik dengan mengetikan perintah h1 ping -c 20 h10 di Command Line Interface (CLI) pada mininet.

Tabel 4.1. Data hasil ICMP Pox controller

| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 72.1 |
| 2 | 64 | 0.590 |
| 3 | 64 | 0.093 |
| 4 | 64 | 0.100 |
| 5 | 64 | 0.094 |
| 6 | 64 | 0.093 |
| 7 | 64 | 0.109 |
| 8 | 64 | 0.149 |
| 9 | 64 | 0.098 |
| 10 | 64 | 0.095 |
| 11 | 64 | 0.105 |
| 12 | 64 | 0.127 |
| 13 | 64 | 0.095 |
| 14 | 64 | 0.093 |
| 15 | 64 | 0.095 |
| 16 | 64 | 0.116 |
| 17 | 64 | 0.094 |
| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| 18 | 64 | 0.083 |
| 19 | 64 | 0.093 |
| 20 | 64 | 0.093 |
| Jumlah | 1280 | 76.198 |

Selanjutnya data ICMP digunakan untuk menghitung nilai delay dan jitter pada skenario lima switch  dengan persamaan :

Delay = Total TTLTotal paket diterima=76.1981280 = 0.059  ms

Jitter = Total variasi delayTotal paket diterima= 3.751280 = 0.002 ms

Total Variasi Delay = Rata - rata delay - Delay = 0.059 – 3.809 = 3.75 ms

Rata-Rata Delay = Total TTLWaktu = 76.19820 = 3.809 ms

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai delay sebesar 0,059 ms dan nilai jitter sebesar 0.002 ms.

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan iPerf Tools, iPerf dijalankan dengan cara  node h1 dijadikan sebagai server dan node h10 dijadikan sebagai client yang melakukan download file dari server selama 20 detik. Pada terminal node h1 dijalankan perintah iperf -s dan pada node h10 dijalankan perintah iperf -c 10.0.0.1 -t 20 -i 1. Pengujian dengan iPerf Tools ini bertujuan untuk mendapatkan nilai throughput dan packet loss.

Tabel 4.2. Data iPerf 5 switch

| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 1.35 | 11.6 |
| 1-2 | 1.39 | 11.9 |
| 2-3 | 1.39 | 12.0 |
| 3-4 | 1.33 | 11.4 |
| 4-5 | 1.37 | 11.8 |
| 5-6 | 1.41 | 12.1 |
| 6-7 | 1.36 | 11.7 |
| 7-8 | 1.38 | 11.8 |
| 8-9 | 1.41 | 12.1 |
| 9-10 | 1.37 | 11.8 |
| 10-11 | 1.40 | 12.0 |
| 11-12 | 1.38 | 11.9 |
| 12-13 | 1.38 | 11.9 |
| 13-14 | 1.31 | 11.3 |
| 14-15 | 1.39 | 12.0 |
| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| 15-16 | 1.39 | 12.0 |
| 16-17 | 1.37 | 11.8 |
| 17-18 | 1.38 | 11.8 |
| 18-19 | 1.31 | 11.2 |
| 19-20 | 1.36 | 11.7 |
| Jumlah | 27.4 |

Packet Loss = (data dikirim-data diterima)paket dikirim x 100%= (27.4-27.4)27.4 x100%

= 0 %

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai throughput sebesar 1.37 Gbyte dari percobaan selama 20 detik, sedangkan nilai packet loss diperoleh 0%.

#### Skenario 10 Switch

Pada skenario ini terdapat sepuluh switch dengan masing – masih switch terhubung dengan dua host. Switch dan host dihubungkan menggunakan kabel ethernet sehingga membentuk topologi linear, selanjutnya Pox controller dijalankan dengan perintah ./pox.py forwarding.l2_learning. Selanjutnya pox controller akan membaca  mac address setiap switch yang terhubung.

Pengujian dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan protokol ICMP dan iPerf tools. Pengujian menggunakan protokol ICMP dilakukan dengan cara node h1 melakukan request kepada node h20 sebanyak 20 detik dengan mengetikan perintah h1 ping -c 20 h20 di Command Line Interface (CLI) pada mininet.

Tabel 4.3. Data hasil ICMP 10 switch pox Controller

| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 95.9 |
| 2 | 64 | 1.10 |
| 3 | 64 | 0.118 |
| 4 | 64 | 0.119 |
| 5 | 64 | 0.121 |
| 6 | 64 | 0.133 |
| 7 | 64 | 0.122 |
| 8 | 64 | 0.127 |
| 9 | 64 | 0.124 |
| 10 | 64 | 0.125 |
| 11 | 64 | 0.141 |
| 12 | 64 | 0.131 |
| 13 | 64 | 0.121 |
| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| 14 | 64 | 0.124 |
| 15 | 64 | 0.123 |
| 16 | 64 | 0.123 |
| 17 | 64 | 0.119 |
| 18 | 64 | 0.109 |
| 19 | 64 | 0.119 |
| 20 | 64 | 0.302 |
| Jumlah | 1280 | 99.401 |

Selanjutnya data ICMP digunakan untuk menghitung nilai delay dan jitter pada skenario sepuluh switch  dengan persamaan :

Delay = Total TTLTotal paket diterima=99.4011280 = 0.077  ms

Jitter = Total variasi delayTotal paket diterima= 4.8931280 = 0.003 ms

Total variasi Delay = Rata - rata delay - delay = 4.970 – 0.077 = 4.893 ms

Rata-Rata Delay = Total TTLWaktu = 99.40120 = 4.970 ms

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai delay sebesar 0.077 ms dan nilai jitter sebesar 0.003 ms.

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan iPerf Tools, iPerf dijalankan dengan cara  node h1 dijadikan sebagai server dan node h20 dijadikan sebagai client yang melakukan download file dari server selama 20 detik. Pada terminal node h1 dijalankan perintah iperf -s dan pada node h20 dijalankan perintah iperf -c 10.0.0.1 -t 20 -i 1. Pengujian dengan iPerf Tools ini bertujuan untuk mendapatkan nilai throughput dan packet loss.

Tabel 4.4 Data iPerf 10 switch Pox Controller

| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 1.15 | 9.89 |
| 1-2 | 1.19 | 10.2 |
| 2-3 | 1.15 | 9.84 |
| 3-4 | 1.19 | 10.3 |
| 4-5 | 1.19 | 10.2 |
| 5-6 | 1.19 | 10.3 |
| 6-7 | 1.19 | 10.3 |
| 7-8 | 1.20 | 10.3 |
| 8-9 | 1.19 | 10.2 |
| 9-10 | 1.18 | 10.2 |
| 10-11 | 1.20 | 10.3 |
| 11-12 | 1.18 | 10.2 |
| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| 12-13 | 1.19 | 10.2 |
| 13-14 | 1.17 | 10.0 |
| 14-15 | 1.18 | 10.2 |
| 15-16 | 1.16 | 9.92 |
| 16-17 | 1.17 | 10.1 |
| 17-18 | 1.12 | 9.59 |
| 18-19 | 1.10 | 9.45 |
| 19-20 | 1.16 | 9.94 |
| Jumlah | 23.5 |

Packet Loss = (data dikirim-data diterima)paket dikirim x 100%= (23.5-23.5)23.5 x100%						          		    = 0 %

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai throughput sebesar 1.37 Gbytes dari percobaan selama 20 detik, sedangkan nilai packet loss diperoleh 0%.

#### Skenario 15 Switch

Pada skenario ini terdapat lima belas switch dengan masing-masing switch terhubung dengan dua host. Switch dan host dihubungkan menggunakan kabel ethernet sehingga membentuk topologi linear seperti pada gambar 4.3, selanjutnya Pox controller dijalankan dengan perintah ./pox.py forwarding.l2_learning. Selanjutnya pox controller akan membaca  mac address setiap switch yang terhubung.

Pengujian dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan protokol ICMP dan iPerf tools. Pengujian menggunakan protokol icmp dilakukan dengan cara node h1 melakukan request kepada node h30 sebanyak 20 detik dengan mengetikan perintah h1 ping -c 20 h30 di Command Line Interface (CLI) pada mininet.

Tabel 4.5. Data hasil ICMP 15 Switch pox Controller

| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 142 |
| 2 | 64 | 1.27 |
| 3 | 64 | 0.141 |
| 4 | 64 | 0.142 |
| 5 | 64 | 0.142 |
| 6 | 64 | 0.140 |
| 7 | 64 | 0.176 |
| 8 | 64 | 0.195 |
| 9 | 64 | 0.176 |
| 10 | 64 | 0.280 |
| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| 11 | 64 | 0.155 |
| 12 | 64 | 0.160 |
| 13 | 64 | 0.161 |
| 14 | 64 | 0.152 |
| 15 | 64 | 0.163 |
| 16 | 64 | 0.156 |
| 17 | 64 | 0.159 |
| 18 | 64 | 0.156 |
| 19 | 64 | 0.154 |
| 20 | 64 | 0.155 |
| Jumlah | 1280 | 146.233 |

Selanjutnya data ICMP digunakan untuk menghitung nilai delay dan jitter pada skenario limabelas switch  dengan persamaan :

Delay = Total TTLTotal paket diterima=146.2331280 = 0.114  ms

Jitter = Total variasi delayTotal paket diterima= 7.1971280 = 0.005 ms

Total variasi Delay = Rata - rata delay - Delay = 7.311 – 0.114 = 7.197 ms

Rata – Rata Delay = Total TTLWaktu = 146.23320 = 7.311 ms

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai delay sebesar 0.114 ms dan nilai jitter sebesar 0.005 ms.

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan iPerf Tools, iPerf dijalankan dengan cara  node h1 dijadikan sebagai server dan node h30 dijadikan sebagai client yang melakukan download file dari server selama 20 detik. Pada terminal node h1 dijalankan perintah iperf -s dan pada node h20 dijalankan perintah iperf -c 10.0.0.1 -t 20 -i 1. Pengujian dengan iPerf Tools ini bertujuan untuk mendapatkan nilai throughput dan packet loss.

Tabel 4.6. Data iPerf 15 switch pox Controller

| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 0.841 | 7.06 |
| 1-2 | 0.892 | 7.48 |
| 2-3 | 0.882 | 7.39 |
| 3-4 | 0.915 | 7.68 |
| 4-5 | 0.920 | 7.72 |
| 5-6 | 0.802 | 6.73 |
| 6-7 | 0.732 | 6.14 |
| 7-8 | 0.744 | 6.24 |
| 8-9 | 0.712 | 5.97 |
| 9-10 | 0.710 | 5.95 |
| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| 10-11 | 0.742 | 6.62 |
| 11-12 | 0.733 | 5.50 |
| 12-13 | 0.799 | 5.86 |
| 13-14 | 0.790 | 6.86 |
| 14-15 | 0.656 | 7.54 |
| 15-16 | 0.699 | 5.54 |
| 16-17 | 0.818 | 6.86 |
| 17-18 | 0.899 | 7.54 |
| 18-19 | 0.660 | 5.54 |
| 19-20 | 0.816 | 6.85 |
| Jumlah | 15.4 |

Packet Loss = (data dikirim-data diterima)paket dikirim x 100%= (15.4-15.4)15.4 x100%						          		    = 0 %

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai throughput sebesar 0.77 Gbytes dari percobaan selama 20 detik, sedangkan nilai packet loss diperoleh 0%.

### Hasil Pengujian Ryu Controller

Parameter yang diujikan adalah delay, jitter, throughput, packet loss dan waktu pembentukan flow table.

#### Hasil Pengujian Skenario 5 switch

Ryu controller dijalankan dengan perintah ./ryu-manager . setelah dijalankan Ryu controller akan membaca  mac address setiap switch yang terhubung. Pengujian menggunakan protokol ICMP dilakukan dengan cara node h1 melakukan request kepada node h10 sebanyak 20 detik dengan mengetikan perintah h1 ping -c 20 h10 di Command Line Interface (CLI) pada mininet.

Tabel 4.7. Data ICMP 5 Switch Ryu controller

| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 79.9 |
| 2 | 64 | 0.478 |
| 3 | 64 | 0.105 |
| 4 | 64 | 0.095 |
| 5 | 64 | 0.101 |
| 6 | 64 | 0.101 |
| 7 | 64 | 0.105 |
| 8 | 64 | 0.110 |
| 9 | 64 | 0.110 |
| 10 | 64 | 0.116 |
| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| 11 | 64 | 0.094 |
| 12 | 64 | 0.117 |
| 13 | 64 | 0.116 |
| 14 | 64 | 0.113 |
| 15 | 64 | 0.113 |
| 16 | 64 | 0.111 |
| 17 | 64 | 0.112 |
| 18 | 64 | 0.107 |
| 19 | 64 | 0.093 |
| 20 | 64 | 0.108 |
| Jumlah | 1280 | 82.302 |

Selanjutnya data ICMP digunakan untuk menghitung nilai Delay dan Jitter pada skenario lima switch  dengan persamaan :

Delay = Total TTLTotal paket diterima=82.3021280 = 0.064  ms

Jitter = Total variasi delayTotal paket diterima= 4.0511280 = 0.003 ms

Total variasi Delay = Rata - rata delay - Delay = 4.115 – 0.064 = 4.051 ms

Rata-rata Delay = Total TTLWaktu = 82.30220 = 4.115 ms

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Delay sebesar 0.064 ms dan nilai Jitter sebesar 0.005 ms.

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan iPerf Tools, iPerf dijalankan dengan cara  node h1 dijadikan sebagai server dan node h10 dijadikan sebagai client yang melakukan download file dari server selama 20 detik.

Tabel 4.8. Data iPerf 5 Switch Ryu Controller

| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 1.28 | 11.0 |
| 1-2 | 1.36 | 11.7 |
| 2-3 | 1.37 | 11.8 |
| 3-4 | 1.36 | 11.7 |
| 4-5 | 1.34 | 11.5 |
| 5-6 | 1.31 | 11.2 |
| 6-7 | 1.27 | 10.9 |
| 7-8 | 1.32 | 11.3 |
| 8-9 | 1.28 | 11.0 |
| 9-10 | 1.14 | 9.81 |
| 10-11 | 1.27 | 10.9 |
| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| 11-12 | 1.30 | 11.1 |
| 12-13 | 1.28 | 11.0 |
| 13-14 | 1.29 | 11.1 |
| 14-15 | 1.28 | 11.0 |
| 15-16 | 1.23 | 10.6 |
| 16-17 | 1.32 | 11.3 |
| 17-18 | 1.31 | 11.2 |
| 18-19 | 1.30 | 11.2 |
| 19-20 | 1.31 | 11.2 |
| Jumlah | 25.9 |

Packet Loss = (data dikirim-data diterima)paket dikirim x 100%= (25.9-25.9)25.9 x100%

= 0 %

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai throughput sebesar 1.295 Gbytes dari percobaan selama 20 detik, sedangkan nilai packet loss diperoleh 0%.

#### Skenario 10 Switch Ryu Controller

Pengujian menggunakan protokol ICMP dilakukan dengan cara node h1 melakukan request kepada node h20 sebanyak 20 detik dengan mengetikan perintah h1 ping -c 20 h20 di Command Line Interface (CLI) pada mininet.

Tabel 4.9. Data ICMP 10 Switch Ryu controller

| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 133 |
| 2 | 64 | 0.643 |
| 3 | 64 | 0.116 |
| 4 | 64 | 0.139 |
| 5 | 64 | 0.119 |
| 6 | 64 | 0.124 |
| 7 | 64 | 0.144 |
| 8 | 64 | 0.128 |
| 9 | 64 | 0.122 |
| 10 | 64 | 0.123 |
| 11 | 64 | 0.107 |
| 12 | 64 | 0.147 |
| 13 | 64 | 0.129 |
| 14 | 64 | 0.129 |
| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| 15 | 64 | 0.126 |
| 16 | 64 | 0.131 |
| 17 | 64 | 0.118 |
| 18 | 64 | 0.125 |
| 19 | 64 | 0.120 |
| 20 | 64 | 0.118 |
| Jumlah | 1280 | 136.192 |

Selanjutnya data ICMP digunakan untuk menghitung nilai Delay dan Jitter pada skenario lsepuluh switch  dengan persamaan :

Delay = Total TTLTotal paket diterima=136.1921280 = 0.106  ms

Jitter = Total variasi delayTotal paket diterima= 6.6981280 = 0.005 ms

Total variasi Delay = Rata - rata delay - Delay = 6.809 – 0.106 = 6.698 ms

Rata-Rata Delay = Total TTLWaktu = 136.19220 = 6.809 ms

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Delay sebesar 0.106 ms dan nilai Jitter sebesar 0.005 ms.

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan iPerf Tools, iPerf dijalankan dengan cara  node h1 dijadikan sebagai server dan node h10 dijadikan sebagai client yang melakukan download file dari server selama 20 detik.

Tabel 4.10. Data iPerf 10 Switch Ryu Controller

| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 1.06 | 11.0 |
| 1-2 | 1.06 | 11.7 |
| 2-3 | 1.07 | 11.8 |
| 3-4 | 1.00 | 11.7 |
| 4-5 | 1.05 | 11.5 |
| 5-6 | 1.01 | 11.2 |
| 6-7 | 1.01 | 10.9 |
| 7-8 | 1.01 | 11.3 |
| 8-9 | 1.00 | 11.0 |
| 9-10 | 1.00 | 9.81 |
| 10-11 | 1.03 | 10.9 |
| 11-12 | 1.02 | 11.1 |
| 12-13 | 1.02 | 11.0 |
| 13-14 | 1.01 | 11.1 |
| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| 14-15 | 1.01 | 11.0 |
| 15-16 | 0.94 | 10.6 |
| 16-17 | 1.01 | 11.3 |
| 17-18 | 1.00 | 11.2 |
| 18-19 | 0.96 | 11.2 |
| 19-20 | 1.01 | 11.2 |
| Jumlah | 20.2 |

Packet Loss = (data dikirim-data diterima)paket dikirim x 100%= (20.2-20.2)20.2 x100%

= 0 %

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai throughput sebesar 1.01 Gbytes dari percobaan selama 20 detik, sedangkan nilai packet loss diperoleh 0%.

#### Skenario 15 Switch Ryu Controller

Pengujian menggunakan protokol ICMP dilakukan dengan cara node h1 melakukan request kepada node h30 sebanyak 20 detik dengan mengetikan perintah h1 ping -c 20 h30 di Command Line Interface (CLI) pada mininet.

Tabel 4.11. Data icmp 15 switch Ryu controller

| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 201 |
| 2 | 64 | 0.969 |
| 3 | 64 | 0.131 |
| 4 | 64 | 0.119 |
| 5 | 64 | 0.133 |
| 6 | 64 | 0.133 |
| 7 | 64 | 0.128 |
| 8 | 64 | 0.157 |
| 9 | 64 | 0.139 |
| 10 | 64 | 0.138 |
| 11 | 64 | 0.135 |
| 12 | 64 | 0.137 |
| 13 | 64 | 0.141 |
| 14 | 64 | 0.136 |
| 15 | 64 | 0.154 |
| 16 | 64 | 0.144 |
| 17 | 64 | 0.139 |
| Waktu (s) | Data request (Bytes) | TTL (ms) |
| 18 | 64 | 0.135 |
| 19 | 64 | 0.133 |
| 20 | 64 | 0.134 |
| Jumlah | 1280 | 204.454 |

Selanjutnya data ICMP digunakan untuk menghitung nilai Delay dan Jitter pada skenario limabelas switch  dengan persamaan :

Delay = Total TTLTotal paket diterima=204.4541280 = 0.159  ms

Jitter = Total variasi delayTotal paket diterima= 10.0631280 = 0.007 ms

Total variasi Delay = Rata - rata delay - Delay = 10.222 – 0.159 = 10.063 ms

Rata-Rata Delay = Total TTLWaktu = 204.45420 = 10.222 ms

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Delay sebesar 0.159 ms dan nilai Jitter sebesar 0.007 ms.

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan iPerf Tools, iPerf dijalankan dengan cara  node h1 dijadikan sebagai server dan node h30 dijadikan sebagai client yang melakukan download file dari server selama 20 detik.

Tabel 4.12. Data iPerf 15 Switch Ryu Controller

| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 0.980 | 8.22 |
| 1-2 | 0.874 | 7.33 |
| 2-3 | 0.904 | 7.59 |
| 3-4 | 0.909 | 7.63 |
| 4-5 | 0.885 | 7.43 |
| 5-6 | 0.852 | 7.15 |
| 6-7 | 0.840 | 7.05 |
| 7-8 | 0.825 | 6.92 |
| 8-9 | 0.850 | 7.13 |
| 9-10 | 0.866 | 7.26 |
| 10-11 | 0.999 | 8.38 |
| 11-12 | 0.965 | 8.10 |
| 12-13 | 1.02 | 8.73 |
| 13-14 | 0.958 | 8.04 |
| 14-15 | 0.890 | 7.47 |
| 15-16 | 0.913 | 7.66 |
| 16-17 | 0.906 | 7.60 |
| Waktu (s) | Transfer (GigaBytes) | Bandwith (Gbits/second) |
| 17-18 | 0.883 | 7.41 |
| 18-19 | 0.838 | 7.03 |
| 19-20 | 0.858 | 7.20 |
| Jumlah | 17.6 |

Packet Loss = (data dikirim-data diterima)paket dikirim x 100%= (17.6-17.6)17.6 x100%

= 0 %

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai throughput sebesar 0.88 Gbytes dari percobaan selama 20 detik, sedangkan nilai packet loss diperoleh 0%.

## Pembahasan

Tabel 4.13 Hasil pengujian pada Pox controller

| Jumlah switch | Delay (ms) | Jitter (ms) | Throughput (Gigabytes) | Packet loss (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 switch | 0.059 | 0.002 | 27.4 | 0 |
| 10 switch | 0.077 | 0.003 | 23.5 | 0 |
| 15 switch | 0.144 | 0.005 | 15.4 | 0 |

Tabel 4.14. Hasil pengujian Ryu controller

| Jumlah switch | Delay (ms) | Jitter (ms) | Throughput (Gigabytes) | Packet loss (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 switch | 0.064 | 0.003 | 25.9 | 0 |
| 10 switch | 0.106 | 0.005 | 20.2 | 0 |
| 15 switch | 0.159 | 0.007 | 17.6 | 0 |

### Delay

Pola nilai delay yang diperoleh dari pengujian dua controller yang berbeda dengan jumlah switch yang berbeda cenderung naik, namun pada pada pengujian dengan Pox controller terjadi penurunan. Penurunan terjadi pada topologi linear dengan jumlah switch 5 ke topologi dengan jumlah switch 10. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan OpenFlow untuk membentuk flow table pada setiap switch yang ada. OpenFlow pada Pox Controller bekerja lebih cepat dengan waktu rata – rata dibawah 10 detik disetiap switch yang ada pada setiap topologi, sedangkan OpenFlow pada Ryu Controller memiliki waktu rata – diatas 10 detik (Lihat Lampiran 4, 5 dan 6)  . Nilai delay tertinggi terjadi pada topologi dengan 15 switch untuk pengujian pada rox controller, sedangkan pada ryu controller nilai tertinggi terdapat pada topologi 15 switch. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Perbandingan delay pox controller dan ryu controller

### Jitter

Pola nilai jitter yang diperoleh dari pengujian dua controller yang berbeda dengan jumlah switch yang berbeda cenderung naik. Kenaikan terjadi pada semua skenario. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan OpenFlow untuk membentuk flow table pada setiap switch yang ada. OpenFlow pada Pox Controller bekerja lebih cepat dengan waktu rata – rata dibawah 10 detik disetiap switch yang ada pada setiap topologi, sedangkan OpenFlow pada Ryu Controller memiliki waktu rata – diatas 10 detik (Lihat Lampiran 4, 5 dan 6) . Nilai Jitter tertinggi terjadi pada topologi dengan 15 switch untuk pengujian pada pox controller, sedangkan pada ryu controller nilai tertinggi terdapat pada topologi 15 switch. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Perbandingan jitter pox controller dan ryu controller

### Throughput

Nilai throughput dari kedua controller mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah node yang ada pada topologi jaringan. throughput tertinggi diperoleh pada skenario dengan 5 switch dan 10 host, sedangkan throughput paling rendah diperoleh pada skenario dengan 15 switch 30 host. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.3. Perbandingan throughput Pox controller dan Ryu controller

### Packet Loss

Pada pengujian paket loss dengan menggunakan iperf tools diperoleh nilai packet loss 0% dari setiap skenario. Hal ini disebabkan oleh data yang di download dari server berhasil terdownload semua oleh client. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Perbandingan packet loss Pox controller dengan Ryu controller

| ### Skenario | ### Pox Controller | ### Ryu Controller |
| --- | --- | --- |
| ### 5 switch | ### 6 s | ### 5 s |
| ### 10 switch | ### 7 s | ### 7 s |
| ### 15 switch | ### 10 s | ### 10 s |

    - Waktu Sinkronisasi Switch dan Controller

Tabel 4.15. Hasil perbandingan sinkronisasi oleh controller

Proses pengujian dilakukan dengan mengaktifkan aplikasi simple_switch.py  pada Ryu controller sedangkan pada Pox controller dijalnkan perintah forwarding.l2_learning. Waktu sinkronisasi diperoleh menggunakan aplikasi wireshark.

Gambar 4.5 Perbandingan waktu sinkronisasi switch dengan controller

Pada Gambar 4.5 waktu yang dibutuhkan oleh kedua controller untuk membentuk singkronisasi dengan switch cenderung  naik. Nilai terendah diperoleh pada ryu controller dengan nilai sebesar 5 detik.

# BAB V

# PENUTUP

## Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam pengujian sistemberbasis Software Defined Network, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Topologi jaringan virtual berbasis SDN dapat dirancang dan dapat dijalankan pada mininet, dengan maksimum topologi 15 switch menggunakan sumber daya dengan spesifikasi RAM 8 GB.

- Kinerja Pox controller dan Ryu controller memiliki nilai delay yang tetap meskipun ada beberapa peningkatan sesuai dengan jumlah switch yang semakin meningkat, nilai jitter cenderung meningkat sesuai dengan jumlah switch yang ada pada skenario. Sedangkan untuk nilai throughput cenderung turun sesuai dengan beban switch yang diberikan.

## Saran

Sehubungan dengan selesainya proses pembuatan skripsi ini, penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran kepada para pembaca yakni :

- Menambah jumlah node dalam topologi jaringan.

- Sebaiknya dilakukan pengujian dengan topologi jaringan seperti topologi tree, mesh dan sebagainya.

- Sebaiknya dilakukan pengujian dengan parameter quality of service lainnya.

# DAFTAR PUSTAKA

Budi, B, & Haryadi, S., 2016. Simulasi Mobility pada Software Defined Networking. Bandung Institude of Technogy, 2-3.

Effendy, M. R., Eki, A. Z. H., & Andriansyah S. Implementasi GRE Tunneling Menggunakan Open vSwitch  Pada Jaringan Kampus.

Florian Sieberz, ed. 2014. Masterprojekt Software Defined Networking. Kaiserslautern (GE) : Technische Universitat Kaiserslautern.

Flowgramable. 2018. Openflow.

http://flowgrammable.org/sdn/openflow/#tab_protocol, diakses tanggal 17 Oktober.

Gratianus, S., & Nafiri, L.  Pemanfaatan Virtual Box Dalam Praktikum Administrasi Server Menggunakan Teknik Dhcp Pada Mikrotik Router Os. Universitas Methodist Indonesia.

https://www.sdxcentral.com/sdn/definitions/sdn-controllers/openflow-controller/, diakses pada tanggal 17 Oktober.

Heryanto, A., & Afrilia. 2017. Software Defined Network Menggunakan Simulator Mininet. Universitas Sriwijaya, 1 – 2.

Iperf.rf. https://iperf.fr/, diakses pada tanggal 17 oktober 2018.

Kartadie, R., & Satya, B., 2015. Uji Performa Implementasi Software-Based Openflow Switch Berbasis Openwrt Pada Infrastruktur Software-Defined Network. STIMIK AMIKOM Yogyakarta,  15, 87 – 89.

Muzawi, R., & Romi, R. Perancangan Server Dan Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Diskless PXE Linux Pada Laboratorium Komputer STMIK-Amik-Riau. STIMIK-Amik-Riau. Riau

Open Networking Foundation, 2014, SDN Architecture. University of Washington , 1 , 16-17.

P. Purnama,  Depe, R. Rumani M., Sofia Naning Hertania. 2016. Perancangan Sistem Monitoring Pada Sdn (Software Defined Network) Berbasis Web Dengan Menggunakan Protokol Rest. Universitas Telkom,

Pupatwibul, Pakawat, Ameen Banjar, Robin Braun.2014. Performance Evaluation of TCP/IP vs. OpenFlow in INET Framework Using OMNeT++, and Implementation of Intelligent Computational Model to Provide Autonomous Behaviour. University of Technology Sydney.

Putra, Moh.W, Eko S. P., & Widhi Y. (2018). Analisis Perbandingan Performansi Kontroler Floodlight, Maestro, RYU, POX Dan ONOS Dalam Arsitektur Software Defined Network (SDN). Universitas Brawijaya, 2, 3779-3787.

Rika Wulandari.  Analisis Qos (Quality Of Service) Pada Jaringan Internet (Studi Kasus Upt Loka Uji Teknik Penambangan Jampang Kulon – Lipi).

Searchnetworking. https://searchnetworking.techtarget.com/definition/throughput.  Diakses tanggal 25 januari

Tulloh, R., 2017. Analisis Performansi VLAN Pada Jaringan Software Defined Network (SDN). Universitas Telkom, 9, 407-408.

Tulloh, Rohmat, Ridha Muldina Negara, Arif Nurhidayat. 2015.  Simulasi Virtual Local Area Network (VLAN) Berbasis Software Defined Network (SDN) Menggunakan POX Controller. Universitas Telkom,

Ummah, I., & Abdillah, S., 2016. Perancangan Simulasi Jaringan   Virtual Berbasis Software-Define Networking. Telkom University, 1, 96-97.

LAMPIRAN

      - Souce code 5 switch

      - Source code 10 switch

      - Source code 15 switch

4. Waktu Pembentukan Flow Table pada topologi 5 switch

| Switch | Pox controller | Ryu Controller |
| --- | --- | --- |
| Switch 11 - switch 12 | 4 s | 14 s |
| Switch 12 – switch 13 | 7 s | 10 s |
| Switch 13 -switch 14 | 0 s | 14 s |
| Switch 14 – switch 15 | 5 s | 10 s |

5. Waktu Pembentukan Flow Table topologi 10 Switch

| Switch | Pox controller | Ryu Controller |
| --- | --- | --- |
| Switch 11 - switch 12 | 5 s | 11 s |
| Switch | Pox controller | Ryu Controller |
| Switch 22 - switch 23 | 10 s | 9 s |
| Switch 23 – switch 24 | 1 s | 15 s |
| Switch 24 - switch 25 | 5 s | 10 s |
| Switch 25 – switch 26 | 5 s | 13 s |
| Switch 26 – switch 27 | 1 s | 14 s |
| Switch 27 – switch 28 | 5 s | 13 s |
| Switch 28 – switch 29 | 6 s | 13 s |
| Switch 29 – switch 30 | 6 s | 14 s |

6. Waktu Pembentukan Flow Table Topologi 15 Switch

| Switch | Pox controller | Ryu Controller |
| --- | --- | --- |
| Switch 31 - switch 32 | 6 s |  |
| Switch 32 – switch 33 | 3 s | 11 s |
| Switch 33 - switch 34 | 3 s | 17 s |
| Switch 34 – switch 35 | 2 s | 16 s |
| Switch | Pox Controller | Ryu Controller |
| Switch 35 – Switch 36 | 4 s | 9 s |
| Switch 36 – switch 37 | 5 s | 13 s |
| Switch 37 – Switch 38 | 3 s | 14 s |
| Switch 38 – Switch 39 | 1 s | 8 s |
| Switch 39 – Switch 40 | 4 s | 10 s |
| Switch 40 – Switch 41 | 11 s | 15 s |
| Switch 41 – Switch 42 | 14 s | 9 s |
| Switch 42 – switch 43 | 14 s | 15 s |
| Switch 43 – Switch 44 | 7 s | 12 s |
| Switch 44 – Switch 45 | 7 s | 5 s |